Dodge Nitro - Especificaciones Técnicas

Información basada en los datos disponibles en el momento de la publicación (Marzo 2007).

| # DATOS GENERALES |  |
| --- | --- |
| Tipo de carrocería | SUV de 4 puertas |
| Planta de fabricación | Toledo North, Toledo, Ohio, EE.UU. |
| Clasificación EPA | Vehículo multifunción |
| MOTOR 4.0L V6 SOHC |  |
| Disponibilidad | De serie en Nitro R/T |
| Descripción | Gasolina, 6 cilindros en V a 60º, refrigeración líquida, triple colector de admisión con válvulas de flujo variable con control electrónico |
| Cilindrada | 3.952 cm3 |
| Diámetro x carrera | 96 x 91 mm |
| Distribución | Arbol de levas en cabeza (SOHC) accionado por cadena en cada bancada, 24 válvulas con empujadores cilíndricos de ajuste hidráulico |
| Alimentación | Inyección Electrónica Secuencial Multipunto (SMPI) |
| Material utilizado | Bloque de aluminio con camisas de fundición, culatas de aluminio |
| Relación de compresión | 10,3:1 |
| Potencia (SAE Neto, estimada) | 260 CV @ 6.000 rpm |
| Par máximo (SAE Neto, estimado) | 360 N•m @ 4.000 rpm |
| Máximo régimen de giro | 6.000 rpm, limitado electrónicamente |
| Combustible recomendado | Gasolina sin plomo, octanaje mínimo recomendado: 89 (R+M)/2, octanaje mínimo aceptado: 87 (R+M)/2 |
| Capacidad del circuito de lubricación | 5,7 litros incluido el filtro |
| Capacidad del circuito de refrigeración | 13,5 litros |
| Sistema de control de emisiones | Dos catalizadores de tres vías, 4 sensores de oxígeno y características internas del motor |
| Alternador | 160 A |
| Batería | 600 CCA, sin mantenimiento |
| Emisiones | EURO 4 |
| MOTOR TURBODIESEL 2.8L, L4, 16V, DOHC |  |
| Disponibilidad | Opcional en Nitro y Nitro SLT |
| Descripción | 4 cilindros en línea, refrigeración líquida, alimentado por inyección directa, turbocompresor e intercooler |
| Cilindrada | 2.768 cm3 |
| Diámetro x carrera | 94 x 100 mm |
| Distribución | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) accionado por correa, 16 válvulas con empujadores de ajuste hidráulico |
| Alimentación | Inyección electrónica directa Common-Rail a alta presión de 1.600 bares |
| Material utilizado | Bloque de fundición, culata de aluminio |
| Relación de compresión | 17,5:1 |
| Potencia (SAE Neto, estimada) | 177 CV @ 3.800 rpm |
| Par máximo, con cambio manual | 410 N•m @ 2.000 rpm |
| Par máximo, con cambio automático | 460 N•m @ 2.000 rpm |
| Máximo régimen de giro | 4.300 rpm, limitado electrónicamente |
| Combustible recomendado | Diesel |
| Capacidad del circuito de lubricación | 6 litros más filtro |
| Cumple norma de emisiones | Euro 4 |
| Alternador | 160 A |
| Batería | 825 CCA, sin mantenimiento |

| ###### TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES NSG 370 |  |
| --- | --- |
| Disponibilidad | 2.8 L DOCH I-4 |
| Descripción | Transmisión manual con 6 velocidades sincronizadas, palanca selectora en posición elevada, embrague con volante de doble masa y accionamiento hidráulico |
| Relaciones internas |  |
| 1ª | 4,46 |
| 2ª | 2,61 |
| 3ª | 1,72 |
| 4ª | 1,25 |
| 5ª | 1,00 |
| 6ª | 0,84 |
| M.A. | 4,06 |
| Relación final | 2.97 |
| Desarrollo del grupo | 3,55 |
| ###### TRANSMISION AUTOMÁTICA DE 5 VELOCIDADES A 580 |  |
| Disponibilidad | De serie con motor 4.0L V6 Ocional con 2.8L DOCH I-4 |
| Descripción | Transmisión automática con 5 velocidades de avance y control electrónico adaptativo, Selector Electrónico de Gama (ERS) con modo manual secuencial, convertidor de par controlado electrónicamente |
| Relaciones internas |  |
| 1ª | 3,59 |
| 2ª | 2,19 |
| 3ª | 1,41 |
| 4ª | 1,00 |
| 5ª | 0,83 |
| M.A. | 3,16 |
| Relación final | 3,55 (con motor 4.0L V6); 3,21 (con motor 2.8 CRD) |
| Desarrollo del grupo | 2,95 (con motor 4.0L V6); 2,66 ( con motor 2.8 CRD) |
| ###### CAJA DE TRANSFERENCIA DE 1 RELACIÓN MP 143 GII |  |
| Transmisión 4x4 | En todas las versiones |
| Tipo | A tiempo parcial |
| Modos operativos | 2WD, 4WD a tiempo parcial, selección electrónica |
| Diferencial central | - |
| Reparto del par entre ejes | Delantero: 50%, trasero: 50% |

| DIMENSIONES EXTERIORES Y EFICACIA TT Datos en mm si no se especifica otra unidad. |  |
| --- | --- |
| Distancia entre ejes | 2.763 |
| Ancho vía delantera | 1.549 |
| Ancho vía trasera | 1.549 |
| Longitud total | 4.584 |
| Anchura total | 1.856 |
| Altura total | 1.773 |
| Capacidad del depósito de combustible | 74 litros |
| Coeficiente aerodinámico CdA | 11,7 |
| Coeficiente aerodinámico Cd | 0,39 |
| Angulo de ataque | 17º |
| Angulo ventral | 20º |
| Angulo de salida | 34º |
| ### PESOS Y CAPACIDAD DE CARGA - Datos en kg |  |
| Carga útil, incluye ocupantes y carga | 590 |
| Peso máximo remolcable: |  |
| 2.8L Diesel |  |
| Manual | 2.000 |
| Automático | 3.500 |
| 4.0L Automático con Pack de Remolcado | 3.500 |
| Peso en orden de marcha, con equipamiento de serie: |  |
| Nitro 2.8L, 2WD, Manual | 1.995 |
| Nitro 4.0L, 4WD, Automático | 1.890 |
| DIMENSIONES INTERIORES - Datos en mm si no se especifica otra unidad. |  |
| Nº de plazas, delanteras/traseras | 2/3 |
| #### Plazas delanteras: |  |
| Altura libre | 1.025 |
| Espacio para las piernas | 1.036 |
| Anchura a nivel de los hombros | 1.443 |
| Anchura a nivel de las caderas | 1.338 |
| Desplazamiento de los asientos | 229 |
| Reclinación del respaldo | De 6,6 a 51,6° |
| #### Plazas traseras: |  |
| Altura libre | 1.019 |
| Espacio para las piernas | 984 |
| Anchura a nivel de los hombros | 1.436 |
| Anchura a nivel de las caderas | 1.229 |
| Volumen de carga |  |
| Maletero hasta la altura del cubremaletero | 369 litros |
| Con el asiento trasero plegado | 1.994 litros |
| Con el asiento trasero y el del acompañante plegados | 2.140 litros |

| CARROCERÍA / CHASIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Configuración |  | Motor delantero transversal, tracción trasera o 4WD |  |  |  |
| Construcción |  | Carrocería autoportante de acero |  |  |  |
| ### SUSPENSIÓN |  |  |  |  |  |
| Delantera |  | Brazos inferior y superior en forma de A, muelles helicoidales, amortiguadores de gas a baja presión y barra estabilizadora |  |  |  |
| Trasera |  | Eje rígido, articulaciones inferior y superior, barra de torsión, muelles helicoidales, amortiguadores de gas a baja presión y barra estabilizadora |  |  |  |
| ###### DIRECCIÓN |  |  |  |  |  |
| Tipo |  | De cremallera, con asistencia hidráulica |  |  |  |
| Desmultiplicación |  | 17,36:1 |  |  |  |
| Diámetro de giro, entre bordillos |  | 11,1 m |  |  |  |
| Vueltas del volante, de tope a tope |  | 3,42 |  |  |  |
| SISTEMA DE FRENOS |  |  |  |  |  |
| Asistencia hidráulica |  | Servofreno con diafragma de vacío de 10” |  |  |  |
| ABS a las 4 ruedas |  | De serie |  |  |  |
| Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) |  | De serie |  |  |  |
| Freno de mano |  | Tambor central |  |  |  |
| Frenos delanteros |  | Discos ventilados, dimensiones: 302 x 28 mm, con pinzas flotantes de un pistón, diámetro: 66 mm |  |  |  |
| Superficie de fricción |  | 1.231 cm2 |  |  |  |
| Traseros |  | Discos sólidos, dimensiones: 316 x 12 mm, con pinzas flotantes de un pistón, diámetro: 48 mm |  |  |  |
| Superficie de fricción |  | 357,6 cm2 |  |  |  |
| ### LLANTAS |  |  |  |  |  |
| De serie en Nitro SE |  | 16 x 7, acero lacado en Plata Brillante |  |  |  |
| Opcionales en Nitro SE |  | 16 x 6.5, aluminio lacado en Plata Brillante |  |  |  |
| Opcionales en Nitro SE, de serie en Nitro SXT |  | 17 x 7, aluminio lacado en Plata Brillante |  |  |  |
| Opcionales en Nitro SXT |  | 17 x 7, aluminio con acabado Cromado |  |  |  |
| Opcionales en Nitro SXT, de serie en Nitro R/T |  | 20 x 7,5, aluminio con acabado Cromado |  |  |  |
| Standard en NitroR/T |  | 20 x 7,5, aluminio con acabado Platino |  |  |  |
| NEUMÁTICOS |  |  |  |  |  |
| Tamaño |  | P235/70R16 |  |  |  |
| Modelo |  | Good Year Eagle RSA |  |  |  |
| Disponible |  | Standard en Nitro SE |  |  |  |
| Tamaño |  | P235/65R17 |  |  |  |
| Modelo |  | Good Year Eagle RSA |  |  |  |
| Disponible |  | Standard en Nitro SXT |  |  |  |
| Tamaño |  | P245/50R20 |  |  |  |
| Modelo |  | Good Year Eagle RSA |  |  |  |
| Disponible |  | Standard en Nitro R/T y opcional en Nitro SXT |  |  |  |
| #### PRESTACIONES | 2.8 CRD Man |  | 2.8 CRD Auto | 4.0 V6 Auto |  |
| Aceleración 0-100 km/h | 11,5 |  | 10,5 | 8,5 |  |
| Velocidad Máxima km/h | 180 |  | 182 | 202 |  |
| #### CONSUMO |  |  |  |  |  |
| #### Urbano L/100km | 10,8 |  | 12,2 | 15,5 |  |
| Extraurbano L/100km | 7,3 |  | 7,8 | 8,8 |  |
| Combinado L/100km | 8,6 |  | 9,4 | 11,3 |  |
| Emisones C02 (g/km) | 228 |  | 250 | 269 |  |