ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dodge Avenger

Información basada en los datos disponibles en el momento de la publicación (2 de marzo de 2007) y sujeta a modificaciones. Estas especificaciones son aplicables a Europa y pueden diferir de las de otros mercados.

| INFORMACIÓN GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carrocería |  |  |  | Sedan de cuatro puertas |  |  |  |
| Planta de fabricación |  |  |  | Sterling Heights, Michigan, EE.UU. |  |  |  |
| MOTORES |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 World Engine |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilidad |  |  |  | Avenger SE y SXT |  |  |  |
| Tipo y descripción |  |  |  | Gasolina, 4 cilindros en línea, colector de admisión de flujo variable con control electrónico activo, distribución doble VVT, dos ejes de equilibrado contrarrotantes |  |  |  |
| Cilindrada |  |  |  | 1.998 cm3 |  |  |  |
| Diámetro x carrera |  |  |  | 86 x 86 mm |  |  |  |
| Distribución |  |  |  | Dos árboles de levas en cabeza (DOHC) accionados por cadena, 16 válvulas, tecnología doble VVT con árboles de levas de admisión y escape de fase variable, empujadores mecánicos de acción directa |  |  |  |
| Alimentación |  |  |  | Inyección Electrónica Secuencial Multipunto (SMPI) |  |  |  |
| Construcción |  |  |  | Bloque de aluminio fundido a alta presión con camisas de fundición, culata de aluminio, cigüeñal de acero forjado, subchasis de aluminio |  |  |  |
| Relación de compresión |  |  |  | 10,5:1 |  |  |  |
| Potencia máxima |  |  |  | 156 CV @ 6.300 rpm |  |  |  |
| Par máximo |  |  |  | 190 N•m @ 5.100 rpm |  |  |  |
| Máximo régimen de giro |  |  |  | 6.400 rpm, limitado electrónicamente |  |  |  |
| Combustible requerido |  |  |  | Gasolina sin plomo, octanaje mínimo: 91 RON |  |  |  |
| Sistema de control de emisiones |  |  |  | Catalizador de tres vías, dos sondas lambda y características internas del motor |  |  |  |
| Cumple la norma de emisiones |  |  |  | Euro 4 |  |  |  |
| 2.0 CRD |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilidad |  |  |  | Avenger SE y SXT |  |  |  |
| Tipo y descripción |  |  |  | Diesel, 4 cilindros en línea, con turbocompresor |  |  |  |
| Cilindrada |  |  |  | 1.968 cm3 |  |  |  |
| Diámetro x carrera |  |  |  | 81 x 95,5 mm |  |  |  |
| Distribución |  |  |  | Dos árboles de levas en cabeza (DOHC) accionados por correa, 16 válvulas con empujadores hidráulicos |  |  |  |
| Alimentación |  |  |  | Inyección directa electrónica Bosch U1-P2 a alta presión |  |  |  |
| Construcción |  |  |  | Bloque de fundición, culata de aluminio, cigüeñal de acero forjado |  |  |  |
| Relación de compresión |  |  |  | 18:1 |  |  |  |
| Potencia máxima |  |  |  | 140 CV @ 4.000 rpm |  |  |  |
| Par máximo |  |  |  | 310 N•m @ 1.750 rpm |  |  |  |
| Máximo régimen de giro |  |  |  | 5.000 rpm, limitado electrónicamente |  |  |  |
| Combustible requerido |  |  |  | Diesel con mínimo índice cetano: 49 - DIN EN 590 |  |  |  |
| Sistema de control de emisiones |  |  |  | Catalizador de oxidación, válvula EGR refrigerada |  |  |  |
| Cumple la norma de emisiones |  |  |  | Euro 4 |  |  |  |
| TRANSMISIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| Manual de 5 velocidades |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilidad |  |  |  | De serie con motor 2.0 World Engine |  |  |  |
| Tipo |  |  |  | MP T355, con 5 relaciones de avance sincronizadas, accionada por cable |  |  |  |
| Relaciones internas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª |  |  |  | 3,77 |  |  |  |
| 2ª |  |  |  | 2,045 |  |  |  |
| 3ª |  |  |  | 1,363 |  |  |  |
| 4ª |  |  |  | 0,972 |  |  |  |
| 5ª |  |  |  | 0,72 |  |  |  |
| M.A. |  |  |  | 3,417 |  |  |  |
| Relación final |  |  |  | 4,12 |  |  |  |
| Desarrollo del grupo |  |  |  | 3,34 |  |  |  |
| Manual de 6 velocidades |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilidad |  |  |  | De serie con motor 2.0 CRD |  |  |  |
| Tipo |  |  |  | Aisin BG6, con 6 velocidades de avance sincronizadas y accionamiento por cable. Inserción de la marcha atrás con anillo de seguridad en el pomo |  |  |  |
| Relaciones internas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª |  |  |  | 3,538 |  |  |  |
| 2ª |  |  |  | 1,57 |  |  |  |
| 3ª |  |  |  | 1,367 |  |  |  |
| 4ª |  |  |  | 0,974 |  |  |  |
| 5ª |  |  |  | 0,897 |  |  |  |
| 6ª |  |  |  | 0,791 |  |  |  |
| M.A. |  |  |  | 3,831 |  |  |  |
| Relación final en 1ª - 4ª |  |  |  | 4,059 |  |  |  |
| Relación final en 5ª, 6ª y M.A. |  |  |  | 3,450 |  |  |  |
| Desarrollo del grupo |  |  |  | 2,728 |  |  |  |
| TRACCIÓN |  |  |  | Delantera, con todos los motores |  |  |  |
| SUSPENSIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| Delantera |  |  |  | Independiente, con columnas McPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas, barra estabilizadora y anclajes aislados |  |  |  |
| Trasera |  |  |  | Independiente Multilink, con muelles helicoidales, amortiguadores de gas, barra estabilizadora y anclajes aislados |  |  |  |
| DIRECCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  | De cremallera, con asistencia variable en función de la velocidad |  |  |  |
| Desmultiplicación |  |  |  | 16,5:1 |  |  |  |
| Diámetro de giro, entre bordillos |  |  |  | 11,13 m |  |  |  |
| Vueltas del volante de tope a tope |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
| LLANTAS Y NEUMÁTICOS - De serie |  |  |  | SE |  | SXT |  |
| Llantas, dimensiones y material |  |  |  | 17 x 6,5, acero |  | 18 x 7, aluminio lacado |  |
| Neumáticos, dimensiones |  |  |  | P215/60 R17 |  | P215/55 R18 |  |
| Rueda de repuesto |  |  |  | Compacta |  | Compacta |  |
| ##### SISTEMA DE FRENOS |  |  |  |  |  |  |  |
| Delanteros |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Discos, tipo y dimensiones |  | Ventilados, 294 x 26 mm |  |  |  |  |  |
| ##### Pinzas, tipo y diámetro |  | Flotantes de un pistón, 57 mm |  |  |  |  |  |
| ##### Superficie de fricción |  | 1.442 cm2 |  |  |  |  |  |
| Traseros |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Discos, tipo y dimensiones |  | Sólidos, 262 x 10 mm |  |  |  |  |  |
| ##### Pinzas, tipo y diámetro |  | Flotantes de un pistón, 35 mm |  |  |  |  |  |
| ##### Superficie de fricción |  | 894 cm2 |  |  |  |  |  |
| ##### Sistemas de asistencia |  |  |  |  |  |  |  |
| Servofreno |  | Diafragma de vacío en tándem de 8 x 9” |  |  |  |  |  |
| ABS |  | De serie |  |  |  |  |  |
| Control de Tracción |  | De serie |  |  |  |  |  |
| ESP |  | De serie |  |  |  |  |  |
| Asistencia a la Frenada (BAS) |  | De serie |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONES EXTERIORES - Datos en mm si no se especifica otra unidad |  |  |  |  |  |  |  |
| Longitud total |  |  | 4.850 |  |  |  |  |
| Anchura, excluidos retrovisores exteriores |  |  | 1.843 |  |  |  |  |
| Altura total |  |  | 1.497 |  |  |  |  |
| Distancia entre ejes |  |  | 2.765 |  |  |  |  |
| Ancho vías delantera y trasera |  |  | 1.570 |  |  |  |  |
| Coeficiente aerodinámico |  |  | Cd: 0,333 |  |  |  |  |
| HABITABILIDAD - Datos según norma SAE en mm si no se especifica otra unidad |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº de plazas, delanteras / traseras |  |  | 2/3 |  |  |  |  |
| Plazas delanteras |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura libre, sin techo solar / con techo solar |  |  | 1.016 / 963 |  |  |  |  |
| Espacio para las piernas |  |  | 1.077 |  |  |  |  |
| Anchura a nivel de los hombros |  |  | 1.432 |  |  |  |  |
| Anchura a nivel de las caderas |  |  | 1.352 |  |  |  |  |
| Desplazamiento de ambos asientos |  |  | 260 |  |  |  |  |
| Plazas traseras |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura libre |  |  | 972 |  |  |  |  |
| Espacio para las piernas |  |  | 954 |  |  |  |  |
| Espacio para las rodillas |  |  | 74 |  |  |  |  |
| Anchura a nivel de los hombros |  |  | 1.430 |  |  |  |  |
| Anchura a nivel de las caderas |  |  | 1.351 |  |  |  |  |
| CAPACIDAD DE CARGA - Dato según norma ISO en litros |  |  |  |  |  |  |  |
| Volumen del maletero |  |  | 438 |  |  |  |  |
| PESOS Y CAPACIDADES - Datos en kg si no se especifica otra unidad. Los pesos en orden de marcha mínimo - máximo comprenden del modelo Touring al Limited totalmente equipado y no incluyen 75 kg del conductor y combustible. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 World Engine |  |  |  | 2.0 CRD |  |  |
| Peso en orden de marcha | 1.480-1.555 |  |  |  | 1.560-1.635 |  |  |
| Peso máximo admitido | 2.040 |  |  |  |  |  |  |
| Peso máximo del remolque, con freno | 1.000 |  |  |  | 1.500 |  |  |
| Peso máximo del remolque, sin freno | 450 |  |  |  |  |  |  |
| Peso máximo de la lanza del remolque | 100 |  |  |  | 150 |  |  |
| ##### Capacidad del depósito de combustible | 64 litros |  |  |  |  |  |  |
| ##### Circuito de lubricación, incluye filtro | 4,26 litros |  |  |  | 4,0 litros |  |  |
| ##### Capacidad del circuito de refrigeración | 7,8 litros, con vaso de expansión al máx. |  |  |  |  |  |  |
| PRESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 World Engine |  |  |  | 2.0 CRD |  |  |
| Aceleración 0 – 100 km/h | 10,8 seg. |  |  |  | 10,5 seg. |  |  |
| Recuperación 80 - 120 km/h en directa | 20,2 seg. |  |  |  | 11,1 seg. |  |  |
| Recuperación 80 - 120 km/h en directa -1 | 13,9 seg. |  |  |  | 9,6 seg. |  |  |
| Velocidad máxima, km/h | 200 |  |  |  | 200 |  |  |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE - Datos en l/100 km según Directiva UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 World Engine |  |  |  | 2.0 CRD |  |  |
| Urbano | 10,7 |  |  |  | 8,2 |  |  |
| Interurbano | 6,1 |  |  |  | 5,1 |  |  |
| Mixto | 7,8 |  |  |  | 6,2 |  |  |
| Emisiones de CO2, en ciclo mixto | 185 |  |  |  | 170 |  |  |

Encontrará más información y noticias sobre la marca Dodge y sus vehículos en: http://cgmedia.daimlerchrysler.com

DaimlerChrysler Communications, Stuttgart (Alemania), Auburn Hills (EE.UU.)