EL NUEVO FORD FOCUS

Características Técnicas Preliminares – Noviembre de 2007

MOTORES DE GASOLINA

| ###### Tipo de motor |  | 1.4 Duratec | 1.6 Duratec1 | 1.6 Duratec Ti-VCT | 1.8 Duratec2 | 2.0 Duratec1,3 | 2.5 Duratec ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Potencia | kW CV | 59 80 | 74 100 | 85 115 | 92 125 | 107 145 | 166 225 |
| Nivel de emisiones |  | Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro4 |

1 También disponible con transmisión automática

2 También disponible como version 'Flexifuel', capaz de usar mezclas de Bioetanol/gasolina hasta E85 (85% Bioetanol)

3 También disponible como versiones CNG y LPG

MOTORES DIESEL

| ###### Tipo de motor |  | 1.6 Duratorq TDCi | 1.6 Duratorq TDCi | 1.8 Duratorq TDCi | 2.0 Duratorq TDCi3 | 2.0 Duratorq TDCi2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Potencia | kW CV | 66 90 | 80 109 | 85 115 | 81 110 | 100 136 |
| Nivel de emisiones |  | Euro4 | Euro41 | Euro4 | Euro41 | Euro41 |

1 Disponible con Filtro de Partículas Diesel (DPF)

2 También disponible con la transmisión Ford PowerShift

3 Sólo en combinación con la transmisión Ford PowerShift

MOTORES

|  |  | 1.4 Duratec | 1.6 Duratec | 1.6 Duratec Ti-VCT | 1.8 Duratec1 | 2.0 Duratec2 | 2.5 Duratec ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo |  | Cuatro cilindros en línea, transversal |  |  |  |  | Cinco cilindros en línea, transversal |
| Cilindrada | cm³ | 1.388 | 1.596 | 1.596 | 1.798 | 1.999 | 2.522 |
| Diámetro | mm | 76,0 | 79,0 | 79,0 | 83,0 | 87,5 | 83,0 |
| Carrera | mm | 76,5 | 81,4 | 81,4 | 83,1 | 83,1 | 93,2 |
| Relación de compresión |  | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | 10,8:1 | 10,8 : 1 | 9,0 : 1 |
| Potencia máxima | CV (kW) | 80 (59) | 100 (74) | 115 (85) | 125 (92) | 145 (107) | 225 (166) |
|  | a rpm | 5.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Par máximo | Nm | 124 | 150 | 155 | 165 | 185 | 320 |
|  | a rpm | 3.500 | 4.000 | 4.150 | 4.000 | 4.500 | 1.600 – 4.000 |
| Distribución |  | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas por cilindro |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Accionamiento del árbol de levas |  | Correa | Correa | Correa | Cadena | Cadena | Correa |
| Apoyos del cigüeñal |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Gestión motor |  | Siemens | Siemens | Siemens | Visteon | Visteon | Bosch |
| Inyección de combustible |  | Inyección electrónica de combustible (EFI) |  |  |  |  | EFI, Turbocompresor |
| Encendido |  | Electrónico sin distribuidor |  |  |  |  |  |
| Controles de emisiones |  | Catalizador de tres vías de ciclo cerrado con sensor de oxígeno |  |  |  |  |  |
| Niveles de emisiones |  | Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro 4 |
| Sistema de lubricación |  | Sistema de lubricación a presión con filtro de aceite de flujo pleno |  |  |  |  |  |
| Capacidad sistema lubricación con/sin filtro | lts | 3,8/ 3,5 | 4,1/ 3,75 | 4,1/ 3,75 | 4,3/ 3,9 | 4,3/ 3,9 | 6,4/ 6,1 |
| Sistema de refrigeración |  | Bomba de agua con termostato y válvulas |  |  |  |  |  |
| Capacidad sistema refrigeración, incluyendo radiador | lts | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,5 | 6,3 | 7,1 |
| Tipo de combustible, octanaje |  | Gasolina sin plomo, 95 RON |  |  |  |  |  |
| Capacidad del depósito de gasolina | lts | 55 |  |  |  |  |  |

1 También disponible como versión 'Flexifuel', capaz de usar mezclas de Bioetanol/Combustible hasta E85 (85% Bioetanol)

2 También disponible como versiones CNG y LPG

MOTORES

|  |  | 1.6 Duratorq TDCi | 1.6 Duratorq TDCi | 1.8 Duratorq TDCi | 2.0 Duratorq TDCi1 | 2.0 Duratorq TDCi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo |  | Cuatro cilindros en línea, transversal |  |  |  |  |
| Cilindrada | cm³ | 1.560 | 1.560 | 1.753 | 1.997 | 1.997 |
| Diámetro | mm | 75,0 | 75,0 | 82,5 | 85,0 | 85,0 |
| Carrera | mm | 88,3 | 88,3 | 82,0 | 88,0 | 88,0 |
| Relación de compresión |  | 18,3 : 1 | 18,3 : 1 | 17,0 : 1 | 18,3:1 | 18,3 : 1 |
| Potencia máxima | CV (kW) | 90 (66) | 109 (80) | 115 (85) | 110 (81) | 136 (100) |
|  | a rpm | 4.000 | 4.000 | 3.700 | 4.000 | 4.000 |
| Par máximo | Nm | 215 | 240 | 280 | 265 | 320 |
|  | a rpm | 1.750 | 1.750 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| Distribución |  | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas por cilindro |  | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Accionamiento del árbol de levas |  | Correa y cadena | Correa y cadena | Correa | Correa y cadena | Correa y cadena |
| Apoyos del cigüeñal |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gestión de motor |  | Bosch | Bosch | Delphi | Siemens | Siemens |
| Inyección de combustible |  | Inyección directa Common-Rail, turbocompresor |  |  |  |  |
| Controles de emisiones |  | Catalizador por oxidación con EGR |  |  |  |  |
| Nivel de emisiones |  | Euro4 | Euro42 | Euro4 | Euro42 | Euro42 |
| Sistema de lubricación |  | Sistema de lubricación a presión con filtro de aceite de flujo pleno |  |  |  |  |
| Capacidad sistema de lubricación con/sin filtro | lts | 3,8/3,4 | 3,8/3,4 | 5,6/5,0 | 5,5/5,0 | 5,5/5,0 |
| Sistema de refrigeración |  | Bomba de agua con termostato y válvulas |  |  |  |  |
| Capacidad sistema de refrigeración, incluido radiador | lts | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,3 |
| Tipo de combustible, octanaje |  | Diesel |  |  |  |  |
| Capacidad depósito de combustible | lts | 53 |  |  |  |  |

1 Disponible sólo en combinación con la transmisión Ford PowerShift

2 Disponible con Filtro de Partículas Diesel (DPF)

TRANSMISIÓN

| Transmisión: | Delantera |  |
| --- | --- | --- |
| Embrague: | Disco único accionado hidráulicamente con muelle de diafragma Volante de doble masa (no para el Duratec 1.6, Duratec Ti-VCT 1.6 & Duratec HE 1.8) |  |
| Diámetro de embrague: | 1.4 Duratec 1.6 Duratec 1.6 Duratec Ti-VCT 1.8 Duratec 2.0 Duratec 2.5 Duratec ST Motores diesel | 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 240 mm 240mm 240 mm |
| Transmisión: | Getrag Ford Durashift 5 velocidades (iB5): Transmisión manual, totalmente sincronizada con mando por cable. Getrag Ford Durashift 5 velocidades (MTX-75): Transmisión manual sincronizada con mando por cable. Getrag Ford Durashift 6 velocidades (MMT6 - Modular Manual Transmission 6-Speed): Transmisión manual, totalmente sincronizada mando por cable y doble árbol de cambios Getrag Ford Durashift 6 velocidades (M66): Trasnsmisión manual, totalmente sincronizada mando por cable Transmisión automática opcional Getrag Ford Durashift 4 velocidades con control electrónico (FN) Getrag Ford PowerShift opcional (MPS6): Transmisión electrónicamente controlada de 6 velocidades y doble embrague con doble árbol de cambios y embragues húmedos |  |
| Tipo: | iB5 para Duratec HE 1.4, 1.6 y 1.8 FN-Automatic opcional para Duratec 1.6 y 2.0 MTX75 para Duratec 2.0, Duratorq TDCi 1.8 y Duratorq TDCi 1.6 M66 para Duratec ST 2.5 MMT6 para Duratorq TDCi 2.0 MPS6-PowerShift opcional para Duratorq TDCi 2.0 |  |

RELACIONES DE CAMBIO:

|  | 1.4 Duratec | 1.6 Duratec | 1.6 #### Duratec Automatic | 1.6 Duratec Ti-VCT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Velocidad | 3,58 | 3,58 | 2,82 | 3,58 |
| 2. Velocidad | 2,04 | 2,04 | 1,508 | 2,04 |
| 3. Velocidad | 1,41 | 1,41 | 1,00 | 1,41 |
| 4. Velocidad | 1,11 | 1,11 | 0,736 | 1,11 |
| 5. Velocidad | 0,88 | 0,88 | - | 0,88 |
| 6. Velocidad | - | - | - | - |
| Marcha atrás | 3,62 | 3,62 | 2,65 | 3,62 |
| Relación final | 4,06 | 4,06 | 4,20 | 4,06 |

|  | 1.8 Duratec | 2.0 Duratec | 2.0 Duratec Automatic | 2.5 Duratec ST |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Velocidad | 3,58 | 3,67 | 2,82 | 3,39 |
| 2. Velocidad | 2,04 | 2,14 | 1,50 | 2,05 |
| 3. Velocidad | 1,41 | 1,458 | 1,00 | 1,43 |
| 4. Velocidad | 1,11 | 1,03 | 0,72 | 1,09 |
| 5. Velocidad | 0,88 | 0,81 | - | 0,87 |
| 6. Velocidad | - | - | - | 0,70 |
| Marcha atrás | 3,62 | 3,73 | 2,65 | 2,62 |
| Relación final | 4,06 | 4,06 | 4,20 | 4,00 |

|  | 1,6 Duratorq TDCi (90 CV) | 1,6 Duratorq TDCi (109 CV) | 1,8 Duratorq TDCi (115 CV) | 2,0 Duratorq TDCi (136 CV) | 2,0 Duratorq TDCi PowerShift (110 / 136 CV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Velocidad | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,58 | 3,58 |
| 2. Velocidad | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 1,95 | 1,95 |
| 3. Velocidad | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,24 | 1,19 |
| 4. Velocidad | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,87 | 0,84 |
| 5. Velocidad | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,94 | 0,94 |
| 6. Velocidad | - | - | - | 0,79 | 0,79 |
| Marcha atrás | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 5,08 | 4,84 |
| Relación final | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 1.-4. Velocidad: 3,81 5,6., Atrás.: 2,77 | 1.-4. Velocidad: 4,07 5,6, Atrás.: 2,91 |

ESTRUCTURA DE CARROCERÍA

Carrocería da alta resistencia de acero de soldadura unitaria optimizada por ordenador, incorporando célula de ocupantes rígida y zonas deformables de absorción de energía delante y detrás.

Aerodinámica:

|  | Sedán 4-puertas | Coupé/Berlina 3/5 -puertas | Sportbreak 5-puertas |
| --- | --- | --- | --- |
| cw | 0,310 | 0,324 | 0,316 |
| A | 2,26 | 2,26 | 2,28 |
| cw x A | 0,70 | 0,73 | 0,72 |

Anticorrosión

Proceso de pintado y protección de carrocería en diversos pasos, incluyendo una completa precapa de zinc en los paneles de acero, una capa optimizada de spray de fosfato, pintura de fondo por electrocapa, pintura de fondo/tapaporos, sistema de capa superior en capa base/laca, completa inyección de cera en cavidades, capa PVC en la parte inferior de la carrocería además de protección contra gravilla. Se ha dedicado especial atención a sellar los rebordes con adhesivo inhibidor del óxido y gruesas perlas de sellado en PVC. Forros plásticos interiores de los pasos de rueda anteriores, forros textiles interiores de los traseros, paneles de plástico antiarañazos en la base de carga trasera.

CHASIS

| Eje delantero: | Sistema independiente MacPherson con muelle helicoidal descentrado sobre amortiguadores lleno de aire y triángulos inferiores en L con bujes optimizados de goma, e hydrobush trasero montado sobre un subchasis separado reforzado en traviesa, barra estabilizadora. |
| --- | --- |
| Eje trasero: | Sistema multilink Control Blade totalmente independiente con amortiguadores grandes y muelle de rebote. Barra estabilizadora montada en la unión con el muelle en rótula de doble bola. Montantes de carrocería de doble vía. Suspensión deportiva con barras estabilizadoras especiales y barras establizadoras y unidades de amortiguador/muelle especiales, altura al suelo reducida 10 mm (delante) y 8 mm (detrás). |
| Dirección: | De cremallera con asistencia de serie Asistencia hidráulica (HPAS) en el Duratec 1.4 y 1.6 Asistencia eléctrico-hidráulica (EHPAS) en Duratec 2.0, Duratec ST 2.5, TDCi 1.6 y 2.0, el EHPAS ofrece la posibilidad de personalizar el grado de asistencia: de serie, confort y deportiva Vueltas de volante entre topes: 2,9 |
| Diámetro de giro: | 10,6 metros (entre extremos) |
| Frenos: | Circuito dual, dividido en diagonal, discos delanteros hidráulicos con discos traseros según motor/serie. Servoasistencia por vacío con distribución de frenado ABS de cuatro canales controlada electrónicamente y asistencia de frenado optimizada opcional, ESP en opción. Dimensiones de los discos (delanteros/ discos ventilados) Discos 278 mm diámetro, 25 mm grosor Discos 300 mm diámetro, 25 mm grosor (para Duratec 2.0 y 2.0 TDCi) Discos 320 mm diámetro, 25 mm grosor (2.5 Duratec ST) Dimensiones de los discos (traseros/discos macizos): Discos 265 mm diámetro, 11 mm grosor Discos 280 mm diámetro, 11 mm grosor (2.0 Duratec, 2.0 Duratorq TDCi, 2.5 Duratec ST) |

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

|  | ##### Serie |  | ##### Opcional |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ruedas | Neumáticos | Ruedas | Neumáticos |
| Focus Ambiente | 6 J x 15 acero | 195/65 R 15 | 6 ½ J x 16 acero 7 J x 16 aleación 7 J x 17 aleación | 205/55 R 16 205/55 R 16 205/50 R 17 |
| Focus Trend | 6 J x 15 acero1 6 ½ J x 16 acero2 | 195/65 R 15 205/55 R 16 | 6 ½ J x 16 acero 7 J x 16 aleación | 205/55 R 16 205/55 R 16 |
|  |  |  | 7 J x 17 aleación | 205/50 R 17 |
|  |  |  | 7 ½ J x 18 aleación | 225/40 R 18 |
| Focus Ghia | 7 J x 16 aleación | 205/55 R 16 | 7 J x 17 aleación | 205/50 R 17 |
|  |  |  | 7 ½ J x 18 aleación | 225/40 R 18 |
| Focus Titanium | 7 J x 16 aleación | 205/55 R 16 | 7 J x 17 aleación | 205/50 R 17 |
|  |  |  | 7 ½ J x 18 aleación | 225/40 R 18 |
| Focus ST | 8 J x 18 aleación | 225/40 R 18 |  |  |

1 De serie con Duratec 1.4, 1.6 y 1.8 además del Duratorq TDCi 1.6

2 De serie con Duratec 2.0 además del Duratorq TDCi 1.8 y 2.0

Todas las versiones con kit de reparación de neumáticos de serie, opcional con rueda de recambio, o alternativamente con rueda de acero en tamaño normal (no para ST)

DIMENSIONES

|  |  | Sedán | ##### Sedán | Familiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3/5 puertas | 4 puertas | 5 puertas |
| Longitud total | mm | 4.337 | 4.481 | 4.468 |
| Anchura total (con espejos) | mm | 2.019 | 2.019 | 2.019 |
| Anchura total (sin espejos) | mm | 1.839 | 1.839 | 1.839 |
| Altura total | mm | 1.500 | 1.497 | 1.501 |
| Batalla | mm | 2.640 | 2.640 | 2.640 |
| Vías delantera | mm | 1.535 | 1.535 | 1.535 |
| trasera | mm | 1.531 | 1.531 | 1.531 |
| Espacio a la espalda delante | mm | 1.408 | 1.408 | 1.408 |
| detrás | mm | 1.385 | 1.385 | 1.385 |
| Altura interior delante | mm | 999 | 999 | 999 |
| detrás | mm | 978 | 966 | 1.009 |
| Espacio piernas delante (max.) | mm | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| detrás (min.) | mm | 853 | 853 | 853 |
| # Espacio equipaje |  |  |  |  |
| Altura de carga hasta la cubierta de equipaje | mm | 833 | 459 | 890 |
| Anchura de carga entre arcos de rueda | mm | 1.050 | 1.048 | 1.159 |
| Longitud de carga, compartimento de equipajes hasta detrás del asiento trasero | mm | 927 | 1.058 | 1.042 |
| Longitud de carga, compartimento de equipaje con asientos traseros plegados | mm | 1.529 | 1.659 | 1.669 |
| Volumen de equipaje1 |  |  |  |  |
| hasta detrás asiento trasero/alturas asientos traseros | l | 396 | 537 | 503 |
| hasta detrás asientos delanteros/alturas techo | l | 1.258 | - | 1.546 |

1 Con kit de reparación de neumáticos de serie

PESOS

|  | Potencia | Peso básico1 | Carga útil | Masa bruta del vehículo | Cargas por eje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | delantero | trasero |
|  | kW | kg |  |  |  |  |
| # Sedán 3 puertas |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Duratec | 59 | 1.229 | 596 | 1.750 | 910 | 1.015 |
| 1.6 Duratec | 74 | 1.227 | 668 | 1.820 | 910 | 1.070 |
| 1.6 Duratec, Automatic | 74 | 1.255 | 665 | 1.845 | 945 | 1.065 |
| 1.6 Duratec Ti-VCT | 85 | 1.239 | 661 | 1.825 | 910 | 1.080 |
| 1.8 Duratec | 92 | 1.288 | 682 | 1.895 | 965 | 1.080 |
| 2.0 Duratec | 107 | 1.307 | 663 | 1.895 | 970 | 1.080 |
| 2.0 Duratec, Automatic | 107 | 1.320 | 660 | 1.905 | 980 | 1.075 |
| 2.5 Duratec ST | 166 | 1.392 | 543 | 1.860 | 1.035 | 905 |
| 1.6 Duratorq TDCi | 66 | 1.335 | 620 | 1.880 | 1.000 | 1.050 |
| 1.6 Duratorq TDCi | 80 | 1.338 | 622 | 1.885 | 1.000 | 1.050 |
| 1.8 Duratorq TDCi | 85 | 1.374 | 651 | 1.950 | 1.040 | 1.075 |
| 2.0 Duratorq TDCi | 100 | 1.378 | 647 | 1.950 | 1.040 | 1.070 |
| 2.0 Duratorq TDCi, PowerShift | 81/100 | 1.418 | 607 | 1.950 | 1.055 | 1.065 |
| # Sedán 5 puertas |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Duratec | 59 | 1.247 | 578 | 1.750 | 925 | 1.025 |
| 1.6 Duratec | 74 | 1.249 | 646 | 1.820 | 925 | 1.080 |
| 1.6 Duratec, Automatic | 74 | 1.286 | 634 | 1.845 | 960 | 1.070 |
| 1.6 Duratec Ti-VCT | 85 | 1.257 | 643 | 1.825 | 925 | 1.075 |
| 1.8 Duratec | 92 | 1.307 | 663 | 1.895 | 985 | 1.080 |
| 2.0 Duratec | 107 | 1.327 | 643 | 1.895 | 985 | 1.075 |
| 2.0 Duratec, Automatic | 107 | 1.339 | 641 | 1.905 | 995 | 1.070 |
| 2.5 Duratec ST | 166 | 1.437 | 528 | 1.890 | 1.050 | 915 |
| 1.6 Duratorq TDCi | 66 | 1.352 | 603 | 1.880 | 1.010 | 1.050 |
| 1.6 Duratorq TDCi | 80 | 1.357 | 603 | 1.885 | 1.010 | 1.050 |
| 1.8 Duratorq TDCi | 85 | 1.391 | 634 | 1.950 | 1.040 | 1.070 |
| 2.0 Duratorq TDCi | 100 | 1.391 | 634 | 1.950 | 1.050 | 1.075 |
| 2.0 Duratorq TDCi, PowerShift | 81/100 | 1.436 | 589 | 1.950 | 1.055 | 1.065 |

1 Ej-peso básico incluyendo conductor (75 kgs), lubricantes y depósito de combustible lleno (90%). Todos los pesos son válidos para los vehículos con especificaciones básicas.

PESOS

|  | Potencia | Peso básico1 | Carga útil | Masa bruta del vehículo | Cargas por eje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | delantero | trasero |
|  | kW | kg |  |  |  |  |
| # Sedán 4 puertas |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Duratec | 74 | 1.270 | 625 | 1.820 | 935 | 1.080 |
| 1.6 Duratec, Automatic | 74 | 1.286 | 634 | 1.845 | 970 | 1.075 |
| 1.6 Duratec Ti-VCT | 85 | 1.279 | 621 | 1.825 | 935 | 1.075 |
| 1.8 Duratec | 92 | 1.325 | 645 | 1.895 | 995 | 1.080 |
| 2.0 Duratec | 107 | 1.341 | 629 | 1.895 | 995 | 1.075 |
| 2.0 Duratec, Automatic | 107 | 1.362 | 618 | 1.905 | 1.005 | 1.070 |
| 1.6 Duratorq TDCi | 66 | 1.377 | 578 | 1.880 | 1.020 | 1.045 |
| 1.6 Duratorq TDCi | 80 | 1.385 | 575 | 1.885 | 1.010 | 1.045 |
| 1.8 Duratorq TDCi | 85 | 1.416 | 609 | 1.950 | 1.055 | 1.075 |
| 2.0 Duratorq TDCi | 100 | 1.435 | 590 | 1.950 | 1.065 | 1.065 |
| 2.0 Duratorq TDCi, PowerShift | 81/100 | 1.460 | 565 | 1.950 | 1.070 | 1.055 |
| # Wagon 5 puertas |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Duratec | 59 | 1.277 | 548 | 1.750 | 895 | 1.055 |
| 1.6 Duratec | 74 | 1.277 | 618 | 1.820 | 890 | 1.115 |
| 1.6 Duratec, Automatic | 74 | 1.308 | 612 | 1.845 | 930 | 1.105 |
| 1.6 Duratec Ti-VCT | 85 | 1.279 | 621 | 1.825 | 900 | 1.110 |
| 1.8 Duratec | 92 | 1.340 | 630 | 1.895 | 955 | 1.120 |
| 2.0 Duratec | 107 | 1.359 | 611 | 1.895 | 955 | 1.115 |
| 2.0 Duratec, Automatic | 107 | 1.371 | 609 | 1.905 | 985 | 1.090 |
| 1.6 Duratorq TDCi | 66 | 1.386 | 569 | 1.880 | 995 | 1.075 |
| 1.6 Duratorq TDCi | 80 | 1.391 | 569 | 1.885 | 995 | 1.080 |
| 1.8 Duratorq TDCi | 85 | 1.426 | 599 | 1.950 | 1.070 | 1.065 |
| 2.0 Duratorq TDCi | 100 | 1.438 | 637 | 2.000 | 1.070 | 1.100 |
| 2.0 Duratorq TDCi, PowerShift | 81/100 | 1.451 | 624 | 2.000 | 1.070 | 1.090 |

1 Ej-peso básico incluyendo conductor (75 kgs), lubricantes y depósito de combustible lleno (90%). Todos los pesos son válidos para los vehículos con especificaciones básicas.

| # Límite de remolque / kg | Remolque con freno (12 %) | Remolque sin freno |
| --- | --- | --- |
| Sedán 3 puertas: |  |  |
| 1.4 Duratec | 700 | 610 |
| 1.6 Duratec | 1.200 | 610 |
| 1.6 Duratec, Automatic | 800 | 625 |
| 1.6 Duratec Ti-VCT | 1.200 | 615 |
| 1.8 Duratec | 1.200 | 640 |
| 2.0 Duratec | 1.400 | 650 |
| 2.0 Duratec, Automatic | 1.300 | 660 |
| 1.6 Duratorq TDCi (66 kW) | 1.200 | 665 |
| 1.6 Duratorq TDCi (80 kW) | 1.300 | 665 |
| 1.8 Duratorq TDCi | 1.500 | 685 |
| 2.0 Duratorq TDCi | 1.500 | 685 |
| 2.0 Duratorq TDCi, PowerShift | 1.500 | 685 |
| Sedán 5 puertas: |  |  |
| 1.4 Duratec | 700 | 620 |
| 1.6 Duratec | 1.200 | 620 |
| 1.6 Duratec, Automatic | 800 | 640 |
| 1.6 Duratec Ti-VCT | 1.200 | 625 |
| 1.8 Duratec | 1.200 | 650 |
| 2.0 Duratec | 1.400 | 660 |
| 2.0 Duratec, Automatic | 1.300 | 665 |
| 1.6 Duratorq TDCi (66 kW) | 1.200 | 675 |
| 1.6 Duratorq TDCi (80 kW) | 1.300 | 675 |
| 1.8 Duratorq TDCi | 1.500 | 695 |
| 2.0 Duratorq TDCi | 1.500 | 695 |
| 2.0 Duratorq TDCi, PowerShift | 1.500 | 695 |

Límite de peso en frontal es un máximo de 75 kgs en todos los modelos

Límite de peso en techo es un máximo de 75 kgs en todos los modelos

| # Límite de remolque / kg | Remolque con freno (12 %) | Remolque sin freno |
| --- | --- | --- |
| Sedán 4 puertas: |  |  |
| 1.6 Duratec | 1.200 | 635 |
| 1.6 Duratec, Automatic | 800 | 640 |
| 1.6 Duratec Ti-VCT | 1.200 | 635 |
| 1.8 Duratec | 1.200 | 670 |
| 2.0 Duratec | 1.400 | 670 |
| 2.0 Duratec, Automatic | 1.300 | 680 |
| 1.6 Duratorq TDCi (66 kW) | 1.200 | 685 |
| 1.6 Duratorq TDCi (80 kW) | 1.300 | 690 |
| 1.8 Duratorq TDCi | 1.500 | 705 |
| 2.0 Duratorq TDCi | 1.500 | 715 |
| 2.0 Duratorq TDCi, PowerShift | 1.500 | 715 |
| Familiar 5 puertas: |  |  |
| 1.4 Duratec | 700 | 635 |
| 1.6 Duratec | 1.200 | 635 |
| 1.6 Duratec, Automatic | 800 | 650 |
| 1.6 Duratec Ti-VCT | 1.200 | 635 |
| 1.8 Duratec | 1.200 | 670 |
| 2.0 Duratec | 1.400 | 675 |
| 2.0 Duratec, Automatic | 1.300 | 685 |
| 1.6 Duratorq TDCi (66 kW) | 1.200 | 690 |
| 1.6 Duratorq TDCi (80 kW) | 1.300 | 695 |
| 1.8 Duratorq TDCi | 1.500 | 710 |
| 2.0 Duratorq TDCi | 1.500 | 715 |
| 2.0 Duratorq TDCi, PowerShift | 1.500 | 715 |

Límite de peso en frontal es un máximo de 75 kgs en todos los modelos

Límite de peso en techo es un máximo de 75 kgs en todos los modelos

PRESTACIONES, CONSUMO, EMISIONES

|  | Potencia | Velocidad máxima1 | Aceler. 0-100 km/h | Consumo de combustible 1999/100/EC 2 litro / 100 km (mpg) |  |  | CO2- modo combin. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KW | km/h | en seg. | urbano | extra urbano | combinado | g/km |
| ### Sedán 3 puertas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Duratec | 59 | 164 | 14,1 | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 157 |
| 1.6 Duratec | 74 | 180 | 11,9 | 8,7 | 5,5 | 6,7 | 159 |
| 1.6 Duratec Automatic | 74 | 172 | 13,6 | 10,3 | 5,8 | 7,5 | 179 |
| 1.6 Duratec Ti-VCT | 85 | 190 | 10,8 | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 157 |
| 1.8 Duratec3 | 92 | 198 | 10,3 | 9,5 | 5,6 | 7,0 | 167 |
| 2.0 Duratec4 | 107 | 206 | 9,2 | 9,8 | 5,4 | 7,1 | 169 |
| 2.0 Duratec, Automatic | 107 | 195 | 10,7 | 11,2 | 6,1 | 8,0 | 189 |
| 2.5 Duratec ST | 166 | 241 | 6,8 | 13,8 | 6,8 | 9,3 | 224 |
| 1.6 Duratorq TDCi | 66 | 177 | 12,6 | 5,6 | 3,8 | 4,5 | 118 |
| 1.6 Duratorq TDCi ECOnetic | 66 | 180 | 12,6 | 5,5 | 3,6 | 4,3 | 114 |
| 1.6 Duratorq TDCi | 80 | 188 | 10,9 | 5,8 | 3,8 | 4,5 | 119 |
| 1.6 Duratorq TDCi ECOnetic | 80 | 191 | 10,9 | 5,6 | 3,6 | 4,3 | 115 |
| 1.8 Duratorq TDCi | 85 | 190 | 10,8 | 6,7 | 4,3 | 5,2 | 137 |
| 2.0 Duratorq TDCi | 100 | 203 | 9,3 | 7,0 | 4,5 | 5,5 | 144 |
| 2.0 Duratorq TDCi PowerShift | 81 | n.d., | n.d. | 7,8 | 4,7 | 5,8 | 154 |
| 2.0 Duratorq TDCi PowerShift | 100 | 200 | 9,6 | 7,8 | 4,7 | 5,8 | 154 |
| ### Sedán 5 puertas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Duratec | 59 | 164 | 14,1 | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 157 |
| 1.6 Duratec | 74 | 180 | 11,9 | 8,7 | 5,5 | 6,7 | 159 |
| 1.6 Duratec Automatic | 74 | 172 | 13,6 | 10,6 | 6,0 | 7,7 | 184 |
| 1.6 Duratec Ti-VCT | 85 | 190 | 10,8 | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 157 |
| 1.8 Duratec3 | 92 | 198 | 10,3 | 9,5 | 5,6 | 7,0 | 167 |
| 2.0 Duratec4 | 107 | 206 | 9,2 | 9,8 | 5,4 | 7,1 | 169 |
| 2.0 Duratec, Automatic | 107 | 195 | 10,7 | 11,2 | 6,1 | 8,0 | 189 |
| 2.5 Duratec ST | 166 | 241 | 6,8 | 13,8 | 6,8 | 9,3 | 224 |
| 1.6 Duratorq TDCi | 66 | 177 | 12,6 | 5,6 | 3,8 | 4,5 | 118 |
| 1.6 Duratorq TDCi ECOnetic | 66 | 180 | 12,6 | 5,5 | 3,6 | 4,3 | 114 |
| 1.6 Duratorq TDCi | 80 | 188 | 10,9 | 5,8 | 3,8 | 4,5 | 119 |
| 1.6 Duratorq TDCi ECOnetic | 80 | 191 | 10,9 | 5,6 | 3,6 | 4,3 | 115 |
| 1.8 Duratorq TDCi | 85 | 190 | 10,8 | 6,7 | 4,3 | 5,2 | 137 |
| 2.0 Duratorq TDCi | 100 | 203 | 9,3 | 7,0 | 4,5 | 5,5 | 144 |
| 2.0 Duratorq TDCi PowerShift | 81 | n.d. | n.d. | 7,8 | 4,7 | 5,8 | 154 |
| 2.0 Duratorq TDCi PowerShift | 100 | 200 | 9,6 | 7,8 | 4,7 | 5,8 | 154 |

1	Los datos de velocidad máxima en mph están convertidos a partir de los datos en km/h, el redondeo puede causar ligeras imprecisiones.

2	Las cifras son válidas para vehículos con especificación básica. Los datos de consumo en mpg se han convertido a partir de los datos en l/100 km, el redondeo puede causar ligeras imprecisiones.

3     También disponible como versión 'Flexifuel', capaz de usar mezclas de Bioetanol/Combustible de hasta E85 (85% 	Bioetanol); los datos se refieren a la versión de gasolina

4       También disponible como versiones DNG y LPG, los datos se refieren a la versión de gasolina

PRESTACIONES, CONSUMOS, EMISIONES

|  | Potencia | Velocidad máxima1 | Aceler. 0-100 km/h | Consumo de combustible 1999/100/EC 2 litro / 100 km |  |  | CO2- modo combin. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KW | km/h | en seg. | urbano | extra urbano | combinado | g/km |
| ### Sedán 4 puertas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Duratec | 59 | 166 | 14,2 | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 157 |
| 1.6 Duratec | 74 | 182 | 12,0 | 8,7 | 5,5 | 6,7 | 159 |
| 1.6 Duratec Automatic | 74 | 174 | 13,7 | 10,6 | 6,0 | 7,7 | 184 |
| 1.6 Duratec Ti-VCT | 85 | 193 | 10,9 | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 157 |
| 1.8 Duratec3 | 92 | 200 | 10,4 | 9,5 | 5,6 | 7,0 | 167 |
| 2.0 Duratec4 | 107 | 210 | 9,3 | 9,8 | 5,4 | 7,1 | 169 |
| 2.0 Duratec, Automatic | 107 | 198 | 10,8 | 11,2 | 6,1 | 8,0 | 189 |
| 1.6 Duratorq TDCi | 66 | 179 | 12,7 | 5,6 | 3,8 | 4,5 | 118 |
| 1.6 Duratorq TDCi | 80 | 190 | 11,0 | 5,8 | 3,8 | 4,5 | 119 |
| 1.8 Duratorq TDCi | 85 | 193 | 10,9 | 6,8 | 4,4 | 5,3 | 139 |
| 2.0 Duratorq TDCi | 100 | 205 | 9,4 | 7,2 | 4,6 | 5,6 | 147 |
| 2.0 Duratorq TDCi PowerShift | 81 | n.d. | n.d. | 7,8 | 4,7 | 5,8 | 154 |
| 2.0 Duratorq TDCi PowerShift | 100 | 202 | 9,7 | 7,8 | 4,7 | 5,8 | 154 |
| ### Familiar 5 puertas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Duratec | 59 | 164 | 14,4 | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 157 |
| 1.6 Duratec | 74 | 180 | 12,2 | 8,7 | 5,5 | 6,7 | 159 |
| 1.6 Duratec Automatic | 74 | 172 | 13,9 | 10,6 | 6,0 | 7,7 | 184 |
| 1.6 Duratec Ti-VCT | 85 | 190 | 11,0 | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 157 |
| 1.8 Duratec3 | 92 | 198 | 10,5 | 9,5 | 5,6 | 7,0 | 167 |
| 2.0 Duratec4 | 107 | 206 | 9,4 | 9,8 | 5,4 | 7,1 | 169 |
| 2.0 Duratec, Automatic | 107 | 193 | 10,9 | 11,2 | 6,1 | 8,0 | 189 |
| 1.6 Duratorq TDCi | 66 | 177 | 12,9 | 5,6 | 3,8 | 4,5 | 118 |
| 1.6 Duratorq TDCi ECOnetic | 66 | 180 | 12,9 | 5,5 | 3,6 | 4,3 | 114 |
| 1.6 Duratorq TDCi | 80 | 188 | 11,1 | 5,8 | 3,8 | 4,5 | 119 |
| 1.6 Duratorq TDCi ECOnetic | 80 | 191 | 11,1 | 5,6 | 3,6 | 4,3 | 115 |
| 1.8 Duratorq TDCi | 85 | 190 | 10,9 | 6,8 | 4,4 | 5,3 | 139 |
| 2.0 Duratorq TDCi | 100 | 203 | 9,5 | 7,2 | 4,6 | 5,6 | 147 |
| 2.0 Duratorq TDCi PowerShift | 81 | n.d. | n.d. | 7,8 | 4,7 | 5,8 | 154 |
| 2.0 Duratorq TDCi PowerShift | 100 | 200 | 9,9 | 7,8 | 4,7 | 5,8 | 154 |

1	Los datos de velocidad máxima en mph están convertidos a partir de los datos en km/h, el redondeo puede causar ligeras imprecisiones.

2	Las cifras son válidas para vehículos con especificación básica. Los datos de consumo en mpg se han convertido a partir de los datos en l/100 km, el redondeo puede causar ligeras imprecisiones.

3     También disponible como versión 'Flexifuel', capaz de usar mezclas de Bioetanol/Combustible de hasta E85 (85% Bioetanol); los datos se refieren a la versión de gasolina

4       También disponible como versiones DNG y LPG, los datos se refieren a la versión de gasolina

SEGURIDAD PASIVA

Inmovilizador electrónico PATS II, Phase III de serie; capó motor bloqueado, sistema de cierre central por control remoto incluyendo tapa de maletero y tapón de depósito de serie para 'Trend', 'Ghia' y 'Titanium'. Sistema de doble cierre por mando remoto y alarma perimetral (también con control interior para 'Trend', 'Ghia' y 'Titanium') disponible en opción, sistema sin llaves Key-Free disponible en opción.

SEGURIDAD ACTIVA

Airbags delanteros con sensor de severidad de choque, airbags de tórax laterales, cortinas laterales inflables de cobertura total, pretensores pirotécnicos y retractores limitadores de carga para los cinturones de seguridad del conductor y pasajero delanteros, pedales plegables, ABS con asistencia de frenado mecánica y ESP en opción. Célula rígida de protección de ocupantes y zonas deformables de absorción de energía. Cinturones automáticos de tres puntos y reposacabezas ajustables en altura en todos los asientos. Anclajes ISOFIX disponibles para los dos asientos traseros exteriores.

Nota: Esta información era correcta en el momento de su impresión. Sin embargo, la política de Ford es de desarrollo continuo de sus productos. Se reserva el derecho de cambiar estos detalles en cualquier momento.

Curvas de potencia del Ford Focus

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

RPM

Par (Nm)

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Potencia (kW)

Potencia máxima:

107 kW @ 6000  rpm

Par màximo:

185 Nm @ 4500 rpm

Duratec 1.4 80 CV / 59 kW

100

110

120

130

140

150

160

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

RPM

Par (Nm)

10

20

30

40

50

60

70

80

Potencia (kW)

Potencia máxima:

74 kW @ 6000 rpm

Par máximo:

150 Nm @ 4000 rpm

Duratec 1.6 100 CV / 74 kW

100

110

120

130

140

150

160

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

RPM

Par (Nm)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Potencia (kW)

Potencia máxima:

85 kW @ 6000 rpm

Par máximo:

155 Nm @ 4150 rpm

Duratec 1.6 TiVCT 115 CV / 85 kW

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

RPM

Par (Nm)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Potencia (kW)

Potencia máxima:

85 kW @ 6000 rpm

Par máximo:

165 Nm @ 4000 rpm

Duratec HE 1.8 125 CV / 92 kW

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

RPM

Par (Nm)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Potencia (kW)

Potencia máxima:

107 kW @ 6000  rpm

Par máximo:

185 Nm @ 4500 rpm

Duratec HE 2.0 145 CV / 107 kW

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

RPM

Par (Nm)

50

70

90

110

130

150

170

190

Potencia (kW)

Potencia máxima:

226 PS @ 6000 rpm

Par máximo:

320 Nm @ 1600 - 4000 rpm

Duratec ST 2.5 226 CV / 166 kW

100

120

140

160

180

200

220

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

RPM

Par (Nm)

10

20

30

40

50

60

70

Potencia (kW)

Potencia máxima:

66 kW @ 4000 rpm

Par máximo:

215 Nm @ 1750 rpm

Duratorq TDCi 1.6 90 CV / 66 kW

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

RPM

Par (Nm)

35

45

55

65

75

85

Potencia (kW)

max. Power:

80 kW @ 4000  rpm

Par máximo:

240 Nm @ 1750 rpm

Duratorq TDCi 1.6 109 CV / 80 kW

0

50

100

150

200

250

300

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

RPM

Par  (Nm)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Potencia (kW)

Potencia máxima:

85 kW @ 3700 rpm

Par máximo:

280 Nm @ 1900 rpm

Duratorq TDCi 1.8 115 CV / 85 kW

180

200

220

240

260

280

300

320

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

RPM

Par (Nm)

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Potencia (kW)

Potencia máxima:

100 kW @ 4000 rpm

Par máximo:

320 Nm @ 2000 rpm

Duratorq TDCi 2.0 136 CV / 100 kW

160

180

200

220

240

260

280

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

RPM

Par (Nm)

20

30

40

50

60

70

80

90

Potencia (kW)

Potencia máxima:

81 kW @ 4000 rpm

Par máximo:

265 Nm @ 2000 rpm

Duratorq TDCi 2.0 110 CV / 81 kW (PowerShift)