ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nuevo Jeep® Cherokee

Especificaciones basadas en los datos disponibles en el momento de la publicación (01.11.2007) y válidas para Europa (pueden diferir de las de otros mercados internacionales).

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de carrocería | SUV con 4 puertas y portón trasero |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planta de fabricación | Toledo North, Toledo (Ohio) EE.UU. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor Diesel 2.8 CRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilidad |  | Modelo Limited |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  | Motor diesel de 4 cilindros en línea, con inyección common rail y turbo de geometría variable (VGT) con intercooler |  |  |  |  |  |  |  |
| Cilindrada |  | 2.768 cc |  |  |  |  |  |  |  |
| Diámetro x carrera |  | 94,0 x 100,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Distribución |  | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) accionado por correa, 16 válvulas con empujadores de ajuste hidráulico |  |  |  |  |  |  |  |
| Alimentación |  | Inyección directa common rail de 3ª generación a 2.000 bares de presión máxima, turbo VGT controlado electrónicamente |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción |  | Bloque de fundición y culata de aluminio, cigüeñal de acero forjado |  |  |  |  |  |  |  |
| Relación de compresión |  | 17,5:1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencia máxima |  | 177 CV @ 3.800 rpm |  |  |  |  |  |  |  |
| Par motor máximo |  | Con cambio automático: 460 N•m @ 2.000 rpm. Con cambio manual: 410 N•m @ 2.000 - 2.800 rpm |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo régimen de giro |  | 4.300 rpm, limitado electrónicamente |  |  |  |  |  |  |  |
| Combustible |  | Gasóleo ultra-bajo en sulfuro (ULSD) según normativa Europea |  |  |  |  |  |  |  |
| Control de emisiones |  | Catalizador por oxidación, válvula EGR, filtro de partículas DPF opcional |  |  |  |  |  |  |  |
| Cumple la norma de emisiones |  | Euro 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### TRANSMISIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### NSG370 - Manual de 6 Velocidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilidad |  |  |  | De serie con motor 2.8 CRD |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Transmisión manual con 6 relaciones de avance y MA sincronizadas, panel del cambio con guiado multi-raíl y palanca elevada |  |  |  |  |  |
| Relaciones internas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª |  |  |  | 4,46 |  |  |  |  |  |
| 2ª |  |  |  | 2,61 |  |  |  |  |  |
| 3ª |  |  |  | 1,72 |  |  |  |  |  |
| 4ª |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |
| 5ª |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6ª |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |
| M.A. |  |  |  | 4,06 |  |  |  |  |  |
| Relación final |  |  |  | 3,21 |  |  |  |  |  |
| ###### W5A580 - Automática de 5 Velocidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilidad |  |  |  | Opcional con motor 2.8 CRD |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Transmisión automática con overdrive y 5 velocidades de avance con control electrónico adaptativo, convertidor de par controlado electrónicamente |  |  |  |  |  |
| Relaciones internas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª |  |  |  | 3,59 |  |  |  |  |  |
| 2ª |  |  |  | 2,19 |  |  |  |  |  |
| 3ª |  |  |  | 1,41 |  |  |  |  |  |
| 4ª |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5ª |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |
| M.A. |  |  |  | 3,16 |  |  |  |  |  |
| Relación final |  |  |  | 3,21 |  |  |  |  |  |
| ###### CAJA DE TRANSFERENCIA SELEC-TRAC II® |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilidad |  |  |  | De serie |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Caja de transferencia MP3022 con reductora, tracción 4x4 permanente y activa |  |  |  |  |  |
| Modos operativos |  |  |  | "4WD Auto", "4WD Low" (con reductora), "2WD" y "Neutral" |  |  |  |  |  |
| Relación de la reductora |  |  |  | 2,72:1 |  |  |  |  |  |
| Reparto del par, eje delantero / trasero, % |  |  |  | "4WD Auto": 42 / 58 - en condiciones normales "4WD Low": 50 / 50 - reparto fijo |  |  |  |  |  |
| ###### SUSPENSIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Delantera |  |  | Independiente, con brazos cortos/largos (SLA), muelles helicoidales, amortiguadores de gas y barra estabilizadora |  |  |  |  |  |  |
| Trasera |  |  | Eje rígido con 5 articulaciones (2 brazos de control superiores, 2 brazos inferiores y barra transversal), muelles helicoidales, amortiguadores de gas y barra estabilizadora |  |  |  |  |  |  |
| ###### DIRECCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  | De cremallera, con asistencia hidráulica |  |  |  |  |  |  |
| Desmultiplicación |  |  | 17,36:1 |  |  |  |  |  |  |
| Diámetro de giro |  |  | 10,83 m |  |  |  |  |  |  |
| Vueltas del volante de tope a tope |  |  | 3,42 |  |  |  |  |  |  |
| LLANTAS Y NEUMÁTICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sport (de serie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Llantas |  |  | 16 x 7", de aluminio pulido |  |  |  |  |  |  |
| Neumáticos |  |  | P235/70 R16, todo clima |  |  |  |  |  |  |
| Rueda de repuesto |  |  | Compacta - Opcionalmente de pleno tamaño |  |  |  |  |  |  |
| Limited (de serie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Llantas |  |  | 17 x 7", de aluminio pulido |  |  |  |  |  |  |
| Neumáticos |  |  | P235/65 R17, todo clima |  |  |  |  |  |  |
| Rueda de repuesto |  |  | Compacta - Opcionalmente de tamaño standard |  |  |  |  |  |  |
| Limited (opcional) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Llantas |  |  | 18 x 7", de aluminio pulido |  |  |  |  |  |  |
| Neumáticos |  |  | P235/60 R18, todo clima |  |  |  |  |  |  |
| Rueda de repuesto |  |  | Compacta - Opcionalmente de tamaño Standard con Pack Remolcado |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE FRENOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Delanteros |  |  | Discos ventilados, dimensiones: 302 x 28 mm |  |  |  |  |  |  |
| Pinzas |  |  | Flotantes de un pistón, diámetro: 66 mm |  |  |  |  |  |  |
| Superficie de fricción |  |  | 355,3 cm2 |  |  |  |  |  |  |
| Traseros |  |  | Discos ventilados, dimensiones: 316 x 12 mm |  |  |  |  |  |  |
| Pinzas |  |  | Flotantes de un pistón, diámetro: 48 mm |  |  |  |  |  |  |
| Superficie de fricción |  |  | 334,5 cm2 |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMAS DE ASISTENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servofreno |  |  |  |  | De vacío, en tándem |  |  |  |  |
| ABS con Detección de Firme Irregular |  |  |  |  | De serie |  |  |  |  |
| Control de Tracción Permanente |  |  |  |  | De serie |  |  |  |  |
| Distribuidor Electrónico de Frenada (EBD) |  |  |  |  | De serie |  |  |  |  |
| Asistencia a la Frenada (BAS) |  |  |  |  | De serie |  |  |  |  |
| Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) |  |  |  |  | De serie |  |  |  |  |
| Mitigación Electrónica del Balanceo (ERM) |  |  |  |  | De serie |  |  |  |  |
| Control de Velocidad en Descensos (HDC) |  |  |  |  | De serie con cambio automático |  |  |  |  |
| Asistencia para Salida en Pendiente (HSA) |  |  |  |  | De serie |  |  |  |  |
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD 4x4 - datos en mm si no se indica otra unidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Longitud total |  |  |  |  | 4.493 |  |  |  |  |
| Anchura total, excl. retrovisores |  |  |  |  | 1.839 |  |  |  |  |
| Altura total, con barras de techo |  |  |  |  | 1.797 |  |  |  |  |
| Distancia entre ejes |  |  |  |  | 2.694 |  |  |  |  |
| Ancho de vía, eje delantero |  |  |  |  | 1.549 |  |  |  |  |
| Ancho de vía, eje trasero |  |  |  |  | 1.549 |  |  |  |  |
| Distancia al suelo |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  |
| Ángulo de ataque, sin / con spoiler frontal |  |  |  |  | 28,2º / 35º |  |  |  |  |
| Ángulo de salida |  |  |  |  | 30º |  |  |  |  |
| Ángulo ventral |  |  |  |  | 21,7º |  |  |  |  |
| Coeficiente aerodinámico |  |  |  |  | Cx: 0,404 |  |  |  |  |
| HABITABILIDAD - datos en mm si no se indica otra unidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº de plazas delanteras / traseras |  |  |  |  | 2 / 3 |  |  |  |  |
| Plazas delanteras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura libre sobre los asientos |  |  |  |  | 1.024 |  |  |  |  |
| Espacio para las piernas |  |  |  |  | 1.036 |  |  |  |  |
| Anchura a nivel de los hombros |  |  |  |  | 1.449 |  |  |  |  |
| Anchura a nivel de las caderas |  |  |  |  | 1.338 |  |  |  |  |
| Plazas traseras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura libre sobre el asiento |  |  |  |  | 1.027 |  |  |  |  |
| Espacio para las piernas |  |  |  |  | 982 |  |  |  |  |
| Espacio para las rodillas |  |  |  |  | 34,1 |  |  |  |  |
| Anchura a nivel de los hombros |  |  |  |  | 1.436 |  |  |  |  |
| Anchura a nivel de las caderas |  |  |  |  | 1.229 |  |  |  |  |
| Volumen de carga (norma ISO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Con el asiento trasero habilitado |  |  |  |  | 419 litros |  |  |  |  |
| Con el asiento trasero plegado |  |  |  |  | 1.404 litros |  |  |  |  |
| PESOS - datos en Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa en orden de marcha* |  |  |  |  | 1.980 |  |  |  |  |
| Masa máxima admitida |  |  |  |  | 2.520 |  |  |  |  |
| Carga máxima sobre el techo |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |
| Capacidad de remolcado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa máx. de un remolque con freno |  |  |  |  | 2.800 |  |  |  |  |
| Masa máx. de un remolque sin freno |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |
| Carga vertical soportada por el enganche |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
| CAPACIDADES - datos en litros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depósito de combustible |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
| Circuito de lubricación, con filtro |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |
| Circuito de refrigeración |  |  |  |  | 13,4 |  |  |  |  |
| *La masa en orden de marcha incluye 75 Kg del conductor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE - según Directiva UE - l/100 Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.8 CRD Manual 6 vel. | 2.8 CRD Automático 5vel. |  |  |  |
| Urbano |  |  |  |  | 10,8 | 12,2 |  |  |  |
| Interurbano |  |  |  |  | 7,3 | 7,8 |  |  |  |
| Combinado |  |  |  |  | 8,6 | 9,4 |  |  |  |
| Emisiones de CO2 en ciclo combinado (g/km) |  |  |  |  | 228 | 250 |  |  |  |
| PRESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aceleración 0-100 Km/h |  |  |  |  | 11.5 | 10.5 |  |  |  |
| Velocidad Km/h |  |  |  |  | 180 | 179 |  |  |  |

# # #