Mazda6: versiones station wagon, 5 puertas y diésel

La gama se completa

De un vistazo

Versión station wagon, de un vistazo

• La versión station wagon es más larga (4.765 mm, + 75 mm), más ancha (1.795 mm, + 15 mm) y ligeramente más alta (1.490 mm, + 10 mm), con una mayor distancia entre ejes (2.725 mm, + 50 mm) que la versión anterior

• Coeﬁciente aerodinámico (Cx) reducido a 0,28 (con respecto al 0,32 del modelo anterior), entre los mejores de su segmento

• Nuevo diseño del maletero. Con el ﬁn de facilitar la carga y descarga, la apertura es una de las mayores del segmento (1.066 mm)

• Sistema Karakuri de plegado de los asientos traseros, ahora con cubierta de lona de movimiento automático en el maletero

• La rigidez ﬂexural y torsional ha aumentado en un 33% y 25%, respectivamente

• Mayor rigidez en la zona de apertura del maletero

Versión 5 puertas, de un vistazo

• En comparación con el modelo anterior, la versión de 5 puertas es más larga (4.735 mm, + 65 mm), más ancha (1.795 mm, + 15 mm), más alta (1.440 mm, + 5 mm) y con una distancia entre ejes mayor (2.725 mm, + 50 mm), igual a la versión de 4 puertas

• Coeﬁciente aerodinámico (Cx) reducido a 0,27 (con respecto al 0,30 del modelo anterior), entre los mejores de su segmento, igual a la versión de 4 puertas

• Sistema Karakuri de plegado de los asientos y cubierta de lona del maletero de movimiento manual

• La rigidez ﬂexural y torsional ha aumentado en un 45% y 30%, respectivamente

• Mayor rigidez en la zona de apertura del portón

Exterior

• Tres estilos diferenciados de carrocería: 4 puertas, 5 puertas y station wagon

• Holguras mínimas entre los paneles de la carrocería, para una apariencia de sólida calidad

• Paragolpes delantero con grupo óptico de nuevo diseño, toma de aire inferior más grande y faros antiniebla de tipo vertical

• Grupos ópticos traseros con lámparas LED de serie en Europa

• Posibilidad de elegir entre llantas de 17 y 18 pulgadas

• Paquete Sports Appearance para una apariencia más deportiva

Interior

• Excelente calidad de acabados

• Consola del suelo con reposabrazos deslizante en piel (en función del acabado)

• Más espacio para las piernas (+ 20 mm) y los hombros (+ 9 mm) en las plazas traseras, para una mayor comodidad

• Visibilidad trasera mejorada gracias a la forma optimizada de los retrovisores exteriores y a los nuevos reposacabezas traseros

• Ángulo del volante reducido, para un manejo más confortable

• Palanca de cambios ubicada más cerca del conductor, para facilitar los cambios de marcha

• Modo de bienvenida con iluminación gradual (en función del acabado)

• Nuevo sistema de iluminación activo con función de atenuación/ intensiﬁcación de la iluminación de los controles de audio

Cadenas cinemáticas

• Motor turbodiésel de 2,0 litros CRTD con ﬁltro de partículas (DPF), capaz de desarrollar 103 kW/140 CV a 3.500 rpm y 330 Nm de par máximo a tan sólo 2.000 rpm. Su consumo se ha reducido en 0,4 litros a los 100 km

• Nuevo motor MZR de gasolina de 2,5 litros, que sustituye a la unidad 2.3 del modelo anterior

– Potencia máxima de 125 kW/170 CV (+ 4 CV) a 6.000 rpm y par máximo de 226 	Nm a 4.000 rpm (+ 19 Nm)

– Pistones ligeros con bulones totalmente ﬂotantes, bloque de alta rigidez, cigüeñal 	más rígido, dos ejes de equilibrado, polea amortiguadora de doble masa y volante de 	inercia ﬂexible. Resultado: un comportamiento más suave y silencioso

– S-VT para una mayor eﬁciencia del motor y VIS para un par máximo en toda la 	gama de velocidades del motor

– Reducción de la resistencia a los gases de escape en el colector, para un 	funcionamiento óptimo del motor y un menor ruido a velocidades bajas

– El motor MZR de 2,5 litros consume 0,6 litros menos a los 100 km que el motor de 	2,3 litros de la versión anterior (4 puertas)

• Se mantienen dos motores de gasolina, aunque se ha rebajado el consumo de ambos

– MZR gasolina de 2,0 litros, con 108 kW/147 CV de potencia a 6.500 rpm y par 	máximo de 184 Nm a 4.000 rpm. Consume 0,8 litros menos (4 puertas)

– MZR gasolina de 1,8 litros, con 88 kW/120 CV de potencia a 5.500 rpm y par 	máximo de 165 Nm a 4.300 rpm. Consume 1,0 litros menos (4 puertas)

– Transmisión manual de cinco y seis velocidades en todos los modelos, 	transmisión automática de cinco velocidades con modo manual secuencial en 	motor de gasolina de 2,0 litros

Chasis y seguridad

• El peso se ha reducido en 50 kg a pesar del aumento en el tamaño y el equipamiento del nuevo Mazda6

• Aumento en un 7% del uso de aceros de alta resistencia y de resistencia ultra alta en comparación con el modelo anterior

• Aumento superior al 10% en la rigidez ﬂexural y torsional en todos los tipos de carrocería, con la consiguiente mejora del comportamiento y la seguridad (un 32% y un 14% respectivamente en la versión de 4 puertas)

• Suspensión delantera de doble trapecio montada en posición elevada

• Suspensión trasera multibrazo tipo E

• Dirección asistida eléctrica de cremallera; tacto más ﬁrme y menor consumo de combustible

• Mejoras en la seguridad activa gracias a unos frenos delanteros con discos de mayor tamaño (299 mm + 16 mm)

• ABS, EBD, asistencia a la frenada, DSC y TCS (control de tracción) de serie en todos los modelos

• Faros bixenón de alta intensidad, sistema adaptativo de iluminación, luces de circulación diurnas, sistema de monitorización de la presión de los neumáticos y sensores de aparcamiento (equipamiento opcional)

• Nuevos reposacabezas delanteros activos, que disminuyen el riesgo de lesiones en el cuello en caso de impacto trasero (de serie en Europa)

• Nuevos pedales del freno y del embrague desengranables, para disminuir el riesgo de lesiones en las piernas

• Airbags laterales y de cortina en las plazas delanteras, de serie en todos los modelos

• Mejora de la protección de los peatones, con un espacio de absorción de energía entre el capó y el motor

• Espuma especial en la barra del paragolpes y refuerzos de plástico en la parte inferior del paragolpes delantero para disminuir el riesgo de lesiones en las piernas

Equipamiento

• Tres niveles de equipamiento

• Nuevo sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) con controles independientes en las dos plazas delanteras

• Nuevos controles en el volante, con sistema CF-Net

• Sistema avanzado de apertura y encendido sin llave y botón de arranque (de serie en acabados Sportive y Luxury)

• Sistema Bluetooth® para teléfono móvil con botón de activación en el volante, en siete idiomas europeos

• Sistema de audio de alta calidad Bose®, con ocho altavoces, tecnología de ampliﬁcación digital (de serie en los acabados Sportive y Luxury) y conexión auxiliar para reproductores de MP3

• Sistema de navegación con pantalla táctil, control por voz y pantalla de 7 pulgadas (opcional en Sportive y Luxury)

Mazda6 en versión station wagon, 5 puertas y diésel:

una gama completa

El nuevo Mazda6 de 4 puertas se lanzó el pasado noviembre como un concepto Zoom-Zoom evolucionado. Su diseño emocional y deportivo, la experiencia de conducción exclusiva, la sensación de calidad y su equipamiento inteligente crean un fuerte vínculo emocional entre el vehículo y su propietario, que se condensa en la palabra japonesa Kizuna. El panorama inmediato es aún mejor, gracias a la introducción de las nuevas carrocerías station wagon y 5 puertas, junto con el motor CRTD turbodiésel common-rail de 2,0 litros.

Diseño: estética japonesa

El nuevo Mazda6 ha heredado el porte atlético de su famoso predecesor, pero lo maniﬁesta de forma más contundente. Su diseño exterior está ejecutado con una exquisita calidad de acabados y un sentido de la forma basado en la estética japonesa. El resultado: altas dosis de atractivo emocional en un vehículo inconfundiblemente Mazda. El nuevo Mazda6 en versión de cinco puertas posee las mismas dimensiones exteriores que la versión de cuatro puertas y es más largo, ancho y alto que la versión anterior de cinco puertas, además de tener mayor distancia entre ejes, e incorpora una línea del techo que cae con suavidad desde el pilar C y dota al modelo de un estilo de cupé. El nuevo station wagon es la versión más larga de las tres. También es más ancho y un poco más alto que el modelo anterior, con la línea de la cintura elevada y ventanillas de elegante geometría. En cuanto al diseño interior, el nuevo Mazda6 es todavía más espacioso y seductor que antes, y ofrece mayores niveles de calidad, con formas que atraen a la vista y al tacto. La cabina está diseñada para conseguir una fusión total entre el conductor y su vehículo, con un panel de instrumentos de apariencia ﬂotante, que produce sensación de amplitud.

Calidad, confort y equipamiento: calidad táctil y visual de primera línea

El atractivo diseño del Mazda6 no ha restado ni un ápice de la amplitud y el carácter práctico que deben caracterizar a un vehículo del segmento C/D (familiar). Es más, se han potenciado ambos atributos. Gracias al aumento de sus dimensiones, el nuevo Mazda6 ofrece más espacio para las piernas (+20 mm) y para los hombros (+ 9 mm) en las plazas traseras. Además, se ha mejorado la visibilidad del conductor: el Mazda6 es uno de los vehículos con mejor visión frontal de su segmento y, gracias al nuevo diseño de los reposacabezas y de los retrovisores exteriores, también ha mejorado la visión trasera. Igualmente, ha aumentado la comodidad con respecto al modelo anterior. El ángulo de apertura del portón/ puerta del maletero es uno de los mayores del segmento y los asientos traseros incorporan el sistema Karakuri. Este mecanismo permite abatir los asientos (60/40) con sólo tirar de una palanca situada en el guarnecido del maletero. El nuevo modelo también incluye una nueva cubierta de lona para el maletero, que se coloca en posición automáticamente cuando se abre y se cierra el portón trasero. La comodidad también ha ganado enteros gracias a otras innovaciones: nuevo diseño de los asientos, para una mayor comodidad en los desplazamientos largos y un mejor apoyo lateral, y un nuevosistemadecalefacción,ventilaciónyaireacondicionado (HVAC), con controles de temperatura independientes para el conductor y el acompañante. La cabina ahora cuenta con diales en acabado atenuado (según la categoría), con un nuevo sistema de iluminación en rojo-ámbar e iluminación indirecta azul; nueva posición deportiva del volante más próxima al conductor; y palanca de cambios más cerca del conductor, para facilitar el control y los cambios de marcha.

Nuevo Mazda6 station wagon: diseñado para los clientes más exigentes

El maletero del Mazda6 station wagon se ha rediseñado para dotarlo de una mayor funcionalidad. El ángulo de apertura es uno de los mayores del segmento (1.066 m), su suelo de carga es 45 mm más largo (1.926 mm) que el modelo anterior y ofrece un volumen de carga máximo de 1.751 litros. En los primeros 700 mm desde el umbral, el portón trasero tiene una anchura de apertura líder en su clase de 1.146 mm, que se reduce a 1.030 mm entre los pasos de rueda. Este diseño permite que los objetos de pequeño tamaño puedan colocarse más alejados del lugar donde resulta más complicado cargar y que los objetos más pesados, como dos maletas grandes, puedan colocarse más cerca de la zona de apertura, en donde resultan más fáciles de cargar.

“Los europeos dan mucha importancia al espacio para los pies y las rodillas en las plazas traseras, y también al espacio para los hombros. Por eso, nos hemos preocupado de dejar mucho espacio para las rodillas, que era la clave para resolver esta necesidad. Gracias a la aplicación de este enfoque basado en las necesidades delosusuarios,hemosconseguidocrearunasensacióndeamplitud mucho mayor que en el modelo anterior”, comenta Masanori Kodaira, ingeniero responsable de diseño básico. De hecho, tanto el nuevo Mazda6 station wagon como las versiones de 4 y 5 puertas ofrecen un aumento de 9 mm en el espacio delantero para los hombros y 13 mm más en el espacio trasero para las rodillas, precisamente lo que buscan los europeos en un station wagon.

Todas estas mejoras tienen la ﬁnalidad de ofrecer una “experiencia exclusiva”, en la que la calidad de Mazda ha entrado en un nuevo nivel de evolución. En el interior, se han rebajado los niveles de ruido (2,5 dB menos a 60 km/ h en carreteras con ﬁrme suelto), se ofrece la posibilidad de elegir entre distintas tapicerías en piel y textiles, y la consola del suelo presenta un acabado de alta calidad y un reposabrazos deslizante en piel con costuras (según la categoría). Mazda también ofrece como opción un nuevo sistema de iluminación activa, que incrementa o atenúa la intensidad de la luz y reacciona de forma interactiva a los controles del reproductor de CD y la radio. El Mazda6 estará disponible en tres niveles de equipamiento (Active, Sportive y Luxury), todos ellos dotados de un completo equipamiento, incluso con algunos elementos inéditos.

El nuevo Mazda6 incorpora un nuevo sistema denominado CF-Net, que aporta nueva funcionalidad de control al volante (audio, navegación, aire acondicionado, ordenador de a bordo y sistema Bluetooth®). Entre las novedades también destacan los faros bixenón, el sistema adaptativo de iluminación AFS, el sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (de serie en acabados Sportive y Luxury), un sistema Bluetooth® para el teléfono móvil en siete idiomas (de serie en toda la gama), sensores de aparcamiento (de serie en el acabado Luxury), un sistema de audio de alta calidad BOSE® (de serie en Sportive y Luxury) y un sistema de navegación con pantalla táctil, control por voz y pantalla de 7 pulgadas (opcional en Sportive y Luxury).

Cadena cinemática: nuevo MZR de gasolina de 2,5 litros

El nuevo motor de gama más alta, el MZR de gasolina de 2,5 litros, que sustituye al MZR de gasolina de 2,3 litros del modelo anterior, no sólo desarrolla una potencia máxima mayor, de 125 kW/170 CV (+ 4 CV) a 6.000 rpm, y un par máximo superior, de 226 Nm a 4.000 rpm (+19 Nm) con respecto al motor de 2,3 litros, sino que también reduce el consumo de combustible en un 6,8% a los 100 km (station wagon). Este nuevo motor incorpora un bloque de alta rigidez (un cigüeñal más rígido, dos ejes de equilibrado, polea amortiguadora de doble masa y volante de inercia ﬂexible). Todo ello contribuye a reducir el ruido de la combustión y a conseguir un comportamiento general aún más suave y reﬁnado. El motor cuenta con sistema de sincronización secuencial de válvulas (S-VT) y sistema de admisión variable (VIS), y opone una menor resistencia al escape de gases, con lo que el motor gana en eﬁciencia.

El Mazda6 de segunda generación mantiene tres de los motores del modelo anterior, puestos al día para ofrecer unos consumos rebajados. El motor turbodiésel CRTD de 2,0 litros con ﬁltro de partículas diésel (DPF) es capaz de desarrollar 103 kW/140 CV a 3.500 rpm y 330 Nm de par máximo a tan sólo 2.000 rpm. Su consumo se ha reducido un 6,7% con respecto a la anterior versión turbodiésel de 2,0 litros (4 puertas). El motor MZR de gasolina de 2,0 litros, con 108 kW/147 CV de potencia a 6.500 rpm y un par máximo de 184 Nm a 4.000 rpm, consume un 10 por ciento menos (station wagon); por su parte, la versión MZR de 1,8 litros desarrolla 88 kW/120 CV de potencia máxima a 5.500 rpm y un par máximo de 165 Nm a 4.300 rpm, y consume un 11,4 por ciento menos que el modelo anterior de gasolina (versión station wagon). En cuanto a las transmisiones, existen tres opciones. Para empezar, una transmisión manual de cinco velocidades (para el motor de gasolina 1,8 litros) y otra manual de seis (para los gasolina 2,0 y 2,5 litros y el turbodiésel 2,0 litros). A estas dos se añade una transmisión automática de cinco velocidades con modo manual secuencial para el motor de gasolina de 2,0 litros y con un cambio muy similar al manual en todas las marchas.

Chasis y seguridad: deportivo, predecible y seguro

Para que el vehículo resulte “emocional y deportivo”, los ingenieros han optimizado la dirección y el comportamiento general que han hecho famoso al Mazda6. La tarea no ha sido fácil, debido al aumento del tamaño y del equipamiento. Para evitar un incremento de peso que habría afectado negativamente al comportamiento y al consumo, los ingenieros han tenido que someter al vehículo a un estricto control de reducción de peso, que en Mazda se conoce como “Estrategia del gramo“, y que ya fue aplicado en el Mazda MX-5 de tercera generación y en el nuevo Mazda2. Por ejemplo, la carrocería del Mazda6, totalmente renovada, incorpora un 7% más de acero de resistencia alta y de resistencia ultra alta. Gracias a estos refuerzos, la rigidez ﬂexural y torsional ha aumentado en más de un 10% en todos los modelos, sin añadir un solo gramo de peso. Como resultado de este esfuerzo, el nuevo Mazda6 pesa hasta un 50 kg menos que el modelo anterior, lo que ha contribuido a mejorar el comportamiento y los consumos, y además ofrece una mayor resistencia a los impactos.

La suspensión delantera de doble trapecio, montada en posición elevada, incorpora dos nuevos puntos de anclaje en el subchasis perimetral (es decir, ahora se une mediante seis puntos en lugar de cuatro). Se han añadido nuevas masas amortiguadoras dinámicas en los brazos superiores para absorber el ruido y las vibraciones y, en general, los amortiguadores son más ﬁrmes, con el resultado de una mayor rigidez general y un confort de conducción extraordinario. Esto se une a un nuevo brazo inferior con un único pivote en la suspensión delantera (el modelo anterior utilizaba doble pivote), que ayuda a que la dirección tenga un comportamiento más preciso y predecible. En el eje trasero se ha montado una suspensión multibrazo tipo E de Mazda, con algunas novedades. Por ejemplo, los casquillos del brazo de arrastre son de mayor diámetro (+ 10 mm) y están ubicados 25 mm más arriba para conseguir un mayor control de la elevación trasera y una variación más lineal del ángulo de convergencia-divergencia al acelerar. Los amortiguadores traseros están montados en posición más vertical, lo que permite un movimiento más lineal del vehículo y una mayor sensación de estabilidad. La dirección asistida eléctrica de cremallera (EPAS) también ha sido renovada para que presente un tacto más rígido y contribuya a un consumo de combustible más bajo (un 2% menos).

Asimismo, se ha mejorado sensiblemente el comportamiento aerodinámico y la estabilidad a altas velocidades gracias a un diseño exterior más dinámico y esbelto. Se ha optimizado la respuesta al viento de todos los componentes exteriores para obtener un coeﬁciente aerodinámico (Cx) de 0,27 en las versiones de 4 y 5 puertas y de tan sólo 0,28 en la versión station wagon.

Los sistemas de seguridad activa y pasiva ponen la guinda al excepcionalequipamientodelMazda6.Elvehículotienefrenos de discos ventilados delanteros de mayor diámetro (299 mm + 16 mm) y frenos traseros con discos de 280 mm, para una deceleración ﬁable, con ABS, distribución electrónica de la frenada (EBD), asistencia a la frenada, control dinámico de estabilidad (DSC) y sistema de control de tracción (TCS) de serie en todos los modelos. También dispone de un sistema adaptativo de iluminación AFS. La carrocería, totalmente renovada, presenta una nueva extensión del perímetro del bastidor en la parte frontal del vehículo y nuevos anclajes entre los largueros delanteros del bastidor, gracias a lo cual se ha conseguido mejorar en un 10% la capacidad de absorción de impactos en comparación con el modelo anterior. En el interior se han montado nuevos reposacabezas activos para proteger el cuello en caso de impacto trasero, seis airbags, cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga, y pedal del freno y del embrague desengranables, que reducen el riesgo de lesiones en las piernas en caso de impacto frontal. El Mazda6 también está equipado con anclajes ISOFIX para sillas infantiles y anclajes Top Tether en las plazas exteriores traseras, y cuenta además con un testigo avisador de cinturones para las plazas traseras. Los pilares están guarnecidos con una estructura encargada de absorber la energía de impacto. También se han reforzado las medidas de protección a los peatones.

Datos técnicos del Mazda6 de segunda generación

4 puertas	 5 puertas 	Station wagon

Tipo de carrocería 		Monocasco 	Monocasco 	Monocasco

Puertas 		4 	4 + portón trasero 	5

Número de plazas 		5	 5 	5

Coeﬁciente aerodinámico	 Cx 	0,27 	0,27 	0,28

Superﬁcie sección transversal 	m2 	2,19 	2,19 	2,19

Dimensiones del maletero

Volumen con todas las

plazas utilizables (VDA) 	l 	519 	510 	519

Volumen con la 2ª ﬁla

abatida (hasta el techo)	 l	 ---	 1.702 	1.751

Plano de carga hasta la 2ª ﬁla 	mm 	1.096 	1.071 	1.119

Plano de carga hasta la 1ª ﬁla 	mm 	--- 	1.879 	1.926

Anchura de apertura del

portón trasero/puerta del

maletero 	mm 	961	 952 	1.066

Distancia entre los pasos de

rueda traseros		 1.000 	1.000	 1.030

Anchura máxima del

maletero	 mm 	1.500 	1.360 	1.310

Datos técnicos del Mazda6 de segunda generación

Dimensiones

4 puertas 	5 puertas 	Station wagon

Dimensiones

Exterior

Longitud total con /sin

soporteparaplacadematrícula 	mm	 4.755/4.735 	4.755/4.735 	4.785/4.765

Anchura total 	mm 	1.795 	1.795 	1.795

Anchura total de espejo a

espejo 	mm 	1.998	 1.998	 1.998

Altura tota	l mm	 1.440 	1.440 	1.490*

Distancia entre ejes 	mm	 2.725	 2.725 	2.725

Ancho de vía delantero	 mm	 1.550** 	1.550**	 1.550**

Ancho de vía trasero	 mm 	1.550** 	1.550** 	1.550**

Altura desde el suelo	 mm 	165	 165 	165

Interior

Espacio para la cabeza,

delantero, sin techo solar 	mm 	1.001 	1.001 	1.001

Espacio para la cabeza,

trasero, sin techo solar 	mm 	955	 945 	990

Espacio delantero para

los hombros	 mm	 1.430	 1.430	 1.430

Espacio trasero para

los hombros 	mm 	1.410 	1.410 	1.410

Espacio delantero para

las piernas	 mm 	1.079	 1.079	 1.079

Espacio trasero para

las piernas 	mm 	947	 947	 947

Espacio trasero para

las rodillas 	mm	 44 	44	 44

* Incluidas las barras portaequipajes

** Con llantas de aleación de 17 y 18 pulgadas

Mazda6 gasolina – Motor y chasis

1,8 litros 	2,0 litros 	2,5 litros

Tipo de motor 		DOHC, 4 cilindros 	DOHC, 4 cilindros 	DOHC, 4 cilindros

en línea y 16 válvulas	 en línea y 16 válvulas	 en línea y 16 válvulas

Cilindrada 	cm3	 1.798 	1.999 	2.488

Diámetro x carrera 	mm 	83,0 x 83,1 	87,5 x 83,1 	89 x 100

Válvulas 		4 por cilindro 	4 por cilindro	4 por cilindro

Accionamiento del árbol

de levas 		Por cadena	 Por cadena 	Por cadena

Sistema de inyección

de combustible 		Control eléctrico 	Control eléctrico 	Control eléctrico

Relación de compresión 		10,8 : 1 	10,0 : 1 	9,7 : 1

Sistema de control de 		Control eléctrico 	Control eléctrico 	Control eléctrico

emisiones 		con catalizador 	con catalizador 	con catalizador

Potencia máxima 	kW 	88 a 5.500 rpm 	108 a 6.500 rpm 	125 a 6.000 rpm

CV 	120 a 5.500 rpm 	147 a 6.500 rpm 	170 a 6.000 rpm

Par máximo	 Nm 	165 a 4.300 rpm 	184 a 4.000 rpm 	226 a 4.000 rpm

Tipo de combustible	 	95 RON, sin plomo 	95 RON, sin plomo 	95 RON, sin plomo

Capacidad del depósito

de combustible	 l 	64 	64 	64

Capacidad de aceite

del motor	 l 	4,3 	4,3 	5,0

Batería (zonas frías) 		55D23L / 12V 	55D23L / 12V 	55D23L / 12V

Transmisión 		Manual de	 Manual de 	Manual de

5 velocidades 	6 velocidades / 	6 velocidades

Automática de

5 velocidades

Cadena cinemática 		Tracción delantera 	Tracción delantera 	Tracción delantera

Desmultiplicación

1ª 		3,666	 3,454 / 3,620 	3,454

2ª		 2,059 	1,842 / 1,925 	1,842

3ª		 1,392 	1,310 / 1,285 	1,310

4ª		 1,030 	0,970 / 0,933 	1,030

5ª		 0,795 	0,795 / 0,692 	0,837

6ª 		--- 	0,717 / ----- 	0,717

Marcha atrás		 3,166	 3,198 / 3,405	 3,198

Relación ﬁnal		 4,105	 4,388 / 3,863	 4,388

Mazda6 gasolina – Motor y chasis

1,8 litros 	2,0 litros 	2,5 litros

Suspensión y ruedas

Suspensión delantera	 	Doble trapecio 	Doble trapecio 	Doble trapecio

Suspensión trasera 		Multibrazo 	Multibrazo 	Multibrazo

Amortiguadores delanteros 		Bitubo 	Bitubo	 Bitubo

Amortiguadores traseros 		Bitubo 	Bitubo 	Bitubo

Estabilizadores

(delanteros/traseros) 	mm 	23 / 21 	23 / 21 	23 / 21

Tamaño de neumático 		15/50R17 	215/50R17	 225/45R18

225/45R18 	225/45R18

Tamaño de las llantas 		17“, 18“, aleación 	17“, 18“, aleación 	18”, aleación

Dirección

Tipo 		Dirección asistida 	Dirección asistida 	Dirección asistida

eléctrica de 	eléctrica de 	eléctrica de

cremallera y piñón 	cremallera y piñón 	cremallera y piñón

Giros de volante 		17” : 2,87 	17” : 2,87 	17” : 2,87

(entre topes) 		18” : 2,76 	18” : 2,76 	18” : 2,76

Radio de giro 	m 	17” : 11,0 	17” : 11,0 	17” : 11,0

(entre bordillos) 		18” : 11,4 	18” : 11,4 	18” : 11,4

Diámetro de giro	 m 	17” : 11,4 	17” : 11,4 	17” : 11,4

(entre muros) 		18” : 11,8 	18” : 11,8 	18” : 11,8

Frenos

Tipo, delanteros 		Discos ventilados 	Discos ventilados	 Discos ventilados

Tipo, traseros 		Discos 	Discos 	Discos

Diámetro, delanteros 	mm 	299 	299 	299

Diámetro, traseros	 mm 	280 	280 	280

Diámetro servofreno

de vacío 	Pulgadas 	10 	10 	10

Mantenimiento		 Cada 20.000 km / 	Cada 20.000 km 	Cada 20.000 km /

programado 		12 meses 	12 meses 	12 meses

Mazda6 4 puertas gasolina – Prestaciones y pesos

MZR 1,8 litros 	MZR 2,0 litros 	MZR 2,5 litros

Manual de 	Manual de 	Manual de

5 velocidades	 6 velocidades -	 6 velocidades

automática de

5 velocidades

Prestaciones

Velocidad máxima 	km/h	 200	 214 / 204 	220

Aceleración 0-100 km/h*	 s	 11,3 	9,9/10,8 	8,0

Consumo de combustible**

Urbano	 l/100 km 	9,5 	9,8 / 11,1	 11,1

Extraurbano	 l/100 km 	5,2	 5,4 / 5,7	 6,3

Combinado	 l/100 km 	6,7	 7,0 / 7,7	 8,1

Emisiones de CO 2

(combinado) 	g/km 	159 	166 / 182 	192

Categoría de emisiones 		Euro IV 	Euro IV 	Euro IV

Peso y carga útil

Peso mínimo en orden de

marcha (sin conductor)	 kg 	1.280 	1.295 /1.320	 1.320

Peso mínimo en orden

de marcha*** 	kg 	1.355 	1.370/1.395 	1.395

Peso máximo admisible 	kg	 1.885 	1.905/1.935 	1.930

Peso máximo admisible

en el eje delantero	 kg 	1.005 	1.010/1.040 	1.040

Peso máximo admissible

en el eje trasero	 kg 	980 	995/985 	990

Peso máximo remolcable,

remolque sin frenos 	kg 	550	 550	 550

Peso máximo remolcable,

remolque con frenos

(pendiente del 12%) 	kg 	1.300 	1.500	 1.500

Capacidad máxima de

carga del techo 	kg 	100	 100	 100

* En las condiciones de prueba de Mazda

** Conforme a la versión más reciente de 80/1268/CEE

*** Conforme a la versión más reciente de 92/21/CEE (con conductor de 75 kg)

Mazda6 5 puertas gasolina – Prestaciones y pesos

MZR 1,8 litros 	MZR 2,0 litros 	MZR 2,5 litros

Manual de 	Manual de 	Manual de

5 velocidades 	6 velocidades - 	6 velocidades

automática de

5 velocidades

Prestaciones

Velocidad maxima	 km/h	 198 	212 / 202	 220

Aceleración 0-100 km/h*	 s 	11,6 	10,2/11,1	 8,3

Consumo de combustible**

Urbano	 l/100 km	 9,6 	9,9/11,1 	11,1

Extraurbano 	l/100 km 	5,3 	5,5/5,7 	6,3

Combinado	l/100 km	 6,9	 7,1/7,7 	8,1

Emisiones de CO 2

(combinado)	 g/km 	162 	168 / 182	 192

Categoría de emisiones		 Euro IV	 Euro IV 	Euro IV

Peso y carga útil

Peso mínimo en orden

de marcha (sin conductor) 	kg 	1.320 	1.335 / 1.355	1.355

Peso mínimo en orden

de marcha*** 	kg 	1.395 	1.410/1.430	1.430

Peso máximo admissible	 kg	 1.925 	1.950/1.975	 1.970

Peso máximo admisible en

el eje delantero 	kg 	1.000	 1.010/1.040	 1.035

Peso máximo admisible en

el eje trasero	 kg 	1.025 	1.040/1.035	 1.035

Peso máximo remolcable,

remolque sin frenos	 kg 	550	 550 	550

Peso máximo remolcable,

remolque con frenos

(pendiente del 12%)	 kg 	1.300 	1.500 	1.500

Capacidad máxima de

carga del techo	 kg	 100 	100 	100

* En las condiciones de prueba de Mazda

** Conforme a la versión más reciente de 80/1268/CEE

*** Conforme a la versión más reciente de 92/21/CEE (con conductor de 75 kg)

Mazda6 station wagon gasolina – Prestaciones y pesos

2,0 litros 	2,5 litros

Manual de 	Manual de

6 velocidades - 	6 velocidades

automática de

5 velocidades

Prestaciones

Velocidad maxima	 km/h 	208 / 198 	217

Aceleración 0-100 km/h* 	s 	10,3 / 11,2 	8,3

Consumo de combustible**

Urbano	 l/100 km 	10,0 / 11,3	 11,2

Extraurbano	 l/100 km 	5,6 / 5,8	 6,4

Combinado	 l/100 km	 7,2 / 7,8 	8,2

EmisionesdeCO 2 (combinado)	 g/km 	171 / 185	 193

Categoría de emisiones 		Euro IV	 Euro IV

Peso y carga útil

Peso mínimo en orden de

marcha (sin conductor) 	kg 	1.355 / 1.380	 1.380

Peso mínimo en orden de

marcha*** 	kg	 1.430/1.455	 1.455

Peso máximo admisible 	kg 	1.970/2.020 	2.010

Peso máximo admisible en

el eje delantero 	kg 	995/1.030	 1.025

Peso máximo admisible en

el eje trasero 	kg 	1.075/1.090 	1.085

Peso máximo remolcable,

remolque sin frenos 	kg	 550/550 	550

Peso máximo remolcable,

remolque con frenos

(pendiente del 12%)	kg 	1.500	 1.500

Capacidad máxima de carga

del techo 	kg 	100 	100

* En las condiciones de prueba de Mazda

** Conforme a la versión más reciente de 80/1268/CEE

*** Conforme a la versión más reciente de 92/21/CEE (con conductor de 75 kg)

Mazda6 diésel – Motor y chasis

2,0 litros CRTD

Tipo di motore 		DOHC, 4 cilindros en línea

y 16 válvulas turboalimentado

Cilindrada 	cm3 	1.998

Diámetro x carrera	 mm 	86,0 x 86,0

Válvulas 		4 por cilindro

Accionamiento del árbol de levas 		Correa

Sistema de inyección de combustible 		Inyección directa con control eléctrico

Common-rail

Relación de compresión 		16,7 : 1

Sistema de control de emisiones 		Control eléctrico con catalizador y ﬁltro de partículas

diésel

Potencia maxima	 kW 	103 a 3.500 rpm

CV 	140 a 3.500 rpm

Par máximo 	Nm 	330 a 2.000 rpm

Tipo de combustible 		Diésel

Capacidad del depósito de combustible 	l 	64

Capacidad de aceite del motor 	l 	4,1

Batería (zonas frías) 		95D31L / 12V

Transmisión 		Manual de 6 velocidades

Cadena cinemática		 Tracción delantera

Desmultiplicación

1ª		 3,538

2ª		 1,913

3ª 		1,218

4ª 		0,880

5ª		 0,809

6ª 		0,673

Marcha atrás		 3,831

Relación ﬁnal (1ª-4ª)/(5ª, 6ª,

marcha atrás) 		3,611/3,095

Mazda6 diésel – Motor y chasis

2,0 litros CRTD

Suspensión y ruedas

Suspensión delantera 		Doble trapecio

Suspensión trasera		 Multibrazo

Amortiguadores delanteros		 Bitubo

Amortiguadores traseros 		Bitubo

Estabilizadores (delanteros/traseros) 	mm	23 / 21

Tamaño de las llantas 		17”, aleación

18”, aleación

Tamaño de neumático 		215/50R17

225/45R18

Dirección

Tipo 		Dirección asistida eléctrica

de cremallera y piñón

Giros de volante (entre topes)		 17” : 2,87

18” : 2,76

Radio de giro (entre bordillos) 	m 	17” : 11,0

18” : 11,4

Diámetro de giro (entre muros)	 m 	17” : 11,4

18” : 11,8

Frenos

Tipo, delanteros		 Discos ventilados

Tipo, traseros 		Discos

Diámetro, delanteros 	mm	 299

Diámetro, traseros 	mm 	280

Diámetro servofreno de vacío	 pulgadas 	10

Mantenimiento programado 		Cada 12 meses / 20.000 km

Prestaciones y pesos (con motor CRTD turbodiésel 2,0 litros)

4 puertas 	5 puertas 	Station wagon

Manual de 	Manual de 	Manual de

6 velocidades 	6 velocidades	6 velocidades

Prestaciones

Velocidad máxima 	km/h 	204 	201 	198

Aceleración 0-100 km/h* 	s 	10,5 	10,7 	10,9

Consumo de combustible**

Urbano 	l/100 km 	6,7 	6,7 	6,8

Extraurbano 	l/100 km 	5,0 	5,0 	5,0

Combinado	 l/100 km 	5,6 	5,6 	5,7

Emisiones de CO 2

(combinado) 	g/km 	147	 147	 149

Categoría de emisiones 		Euro IV 	Euro IV	 Euro IV

Peso y carga útil

Peso mínimo en orden

de marcha (sin conductor)	 kg 	1.425	 1.455 	1.470

Peso mínimo en orden

de marcha***	 kg 	1.500	 1.530 	1.545

Peso máximo admisible 	kg 	2.035 	2.075 	2.110

Peso máximo admisible en

el eje delantero	 kg 	1.150	 1.150 	1.145

Peso máximo admisible en

el eje trasero 	kg 	985 	1.025 	1.060

Peso máximo remolcable,

remolque sin frenos 	kg 	550 	550	 550

Peso máximo remolcable, r

emolque con frenos

(pendiente del 12%)	 kg 	1.600	 1.600	1.600

Capacidad máxima de

carga del techo	 kg	 100 	100 	100

* En las condiciones de prueba de Mazda

** Conforme a la versión más reciente de 80/1268/CEE

*** Conforme a la versión más reciente de 92/21/CEE (con conductor de 75 kg)