Mazda3 CRTD 143 CV. Datos técnicos y dimensiones

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### Mazda3 5 puertas |  |  | #### Mazda3 Sportsedán |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipo de carrocería |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Monocasco |  |  | Monocasco |  |  |  |  |
|  | Puertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Asientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 delanteros, tipo deportivo 3 traseros, tipo banco con secciones 60/40 |  |  | 2 delanteros, tipo deportivo 3 traseros, tipo banco con secciones 60/40 |  |  |  |  |
|  | ### Coeficiente aerodinámico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  | 0,29 |  |  |  |  |
|  | ### Dimensiones exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Longitud total con /sin soporte para placa de matrícula |  |  |  |  |  |  | mm |  |  | 4.415 / 4.405 (1) |  |  | 4.490 / 4.475 (2) |  |  |  |  |
|  | Anchura total |  |  |  |  |  |  | mm |  |  | 1.755 |  |  | 1.755 |  |  |  |  |
|  | Anchura total de espejo a espejo |  |  |  |  |  |  | mm |  |  | 1.935 |  |  | 1.935 |  |  |  |  |
|  | Altura total |  |  |  |  |  |  | mm |  |  | 1.465 |  |  | 1.465 |  |  |  |  |
|  | Distancia entre ejes |  |  |  |  |  |  | mm |  |  | 2.640 |  |  | 2.640 |  |  |  |  |
|  | Dimensiones del maletero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacidad con todas las plazas utilizables |  |  |  |  |  |  | L |  |  | 346 |  |  | 413 |  |  |  |  |
|  | Capacidad con la 2ª fila abatida (del suelo al techo) |  |  |  |  |  |  | L |  |  | 1.285 |  |  | N.A. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.0 CRTD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de motor |  |  |  |  |  | 4 cilindros en línea, SOHC, turbodiésel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilindrada |  | cm³ |  |  |  | 1.998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diámetro x carrera |  | mm |  |  |  | 86 x 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Válvulas |  |  |  |  |  | 4 por cilindro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Accionamiento del árbol de levas |  |  |  |  |  | Correa de distribución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema de inyección de combustible |  |  |  |  |  | Inyección directa common rail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relación de compresión |  |  |  |  |  | 16.7 : 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema de control de emisiones |  |  |  |  |  | Catalizador de oxidación y filtro de partículas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potencia máxima |  | kW CV |  |  |  | 105 a 3.500 rpm 143 a 3.500 rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Par máximo |  | Nm |  |  |  | 360 a 2.000 rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacidad del depósito de combustible |  | l |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Transmisión |  |  |  |  |  | Manual 6 velocidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadena cinemática |  |  |  |  |  | Tracción delantera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desmultiplicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1ª |  |  |  |  |  | 3,538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2ª |  |  |  |  |  | 1,913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3ª |  |  |  |  |  | 1,218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ª |  |  |  |  |  | 0,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5ª |  |  |  |  |  | 0,809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6ª |  |  |  |  |  | 0,673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Marcha atrás |  |  |  |  |  | 3,831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relación final |  |  |  |  |  | 1ª~4ª: 3,611 5ª~6ª: 3,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Suspensión y ruedas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suspensión delantera / Amortiguador |  |  |  |  |  | Tipo MacPherson, independiente / Bitubo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suspensión trasera / Amortiguador |  |  |  |  |  | Multibrazo, independiente /Monotubo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estabilizadores (delanteros/traseros) |  | mm |  |  |  | 23 / 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tamaño de las llantas |  |  |  |  |  | Aluminio 16 x 6 ½ J Aluminio 17 x 6 ½ J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo/Tamaño de neumático |  |  |  |  |  | Bridgestone 205/55R16 91V 205/50R17 89V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo |  |  |  |  | Dirección asistida hidráulica de cremallera y piñón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diámetro de giro (entre muros) | m |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frenos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo / diámetro parte delantera |  |  |  |  | Discos ventilados / 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo / diámetro parte trasera |  |  |  |  | Discos macizos / 280 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento programado |  |  |  |  | Cada 12 meses o 20.000 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prestaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Velocidad máxima |  |  |  | km/h |  |  |  |  | 203 |  |  | 205 |  |  |  |  |  |
|  | Aceleración 0-100 km/h* |  |  |  | S |  |  |  |  | 9,9 |  |  | 9,9 |  |  |  |  |  |
|  | Consumo** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urbano |  |  |  | l/100 km |  |  |  |  | 7,1 |  |  | 7,1 |  |  |  |  |  |
|  | Extraurbano |  |  |  | l/100 km |  |  |  |  | 5,4 |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |
|  | Combinado |  |  |  | l/100 km |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
|  | Emisiones de CO2 (combinado) |  |  |  | g/km |  |  |  |  | 162 |  |  | 162 |  |  |  |  |  |
|  | Categoría de emisiones |  |  |  |  |  |  |  |  | Euro IV |  |  | Euro IV |  |  |  |  |  |
|  | Peso y carga útil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peso mínimo en orden de marcha*** |  |  |  | Kg |  |  |  |  | 1.485 |  |  | 1.470 |  |  |  |  |  |
|  | Peso máximo admisible |  |  |  | Kg |  |  |  |  | 1.945 |  |  | 1.925 |  |  |  |  |  |
|  | Peso máximo remolcable, remolque sin frenos |  |  |  | Kg |  |  |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| Peso máximo remolcable, remolque con frenos (pendiente del 12%) |  |  |  | Kg |  |  |  |  | 1.500 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacidad máxima de carga del techo |  |  |  | Kg |  |  |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |

(1) + 20 mm con kit de paragolpes deportivos (disponible como accesorio)

(2) + 25 mm con kit de paragolpes deportivos (disponible como accesorio)

* En las condiciones de prueba de Mazda

** Conforme a la versión más reciente de la Directiva de la CE 1999/100/CE

*** Conforme a la versión más reciente de 92/21/EWG (con conductor de 75 kg)