#### Saab 9-X BioHybrid

#### Especificaciones Técnicas

Motor BioPower:

Instalación transversal, tracción delantera

1.398cc. Cuatro cilindros, Diámetro/Carrera: 73,4/82,6 mm. Culata y bloque de aluminio.

DOHC, accionado por cadena. Cuatro válvulas por cilindro. Doble árbol de equilibrado.

Cigüeñal forjado en acero, bielas de acero. Pistones de aluminio refrigerados por chorro de aceite.

Inyección Directa con inyectores centrales. VVT, válvulas de admisión y de escape

Válvulas de escape rellenas de sodio

Relación de compresión: 10.2: 1

Intercooler, Turbocompresor. Presión máxima de soplado: 1,6 bar

Volante motor de doble masa.  Sistema de gestión de motor Saab

Potencia máxima (E85): 200 CV (147 kW) a 5.000 rpm. Par máximo: 280 Nm entre 1.750-5.000 rpm

Potencia máxima (gasolina): 170 CV (125 kW) a 5.200 rpm. Par máximo: 230 Nm entre 1.500-5.200 rpm

Sistema Híbrido

Motor/generador eléctrico con batería de iones de litio.

Propulsión eléctrica, frenada regenerativa, corte de suministro de combustible, función automática “re-start” del motor.

Transmisión:

Caja de cambios manual de 6 velocidades, embrague automatizado, cambio secuencial con mandos en el volante.

Suspensión:

Delantera: Suspensión con amortiguador y muelle y brazo inferior de control en aluminio. Barra estabilizadora.

Trasera: Eje de torsión con dos tirantes, muelles helicoidales y amortiguadores. Barra estabilizadora.

###### Dirección:

Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica.

Llantas, neumáticos:

21 pulgadas, 245/35R21

### Frenos:

Doble circuito hidráulico con asistencia por vacío. Discos: 345 mm / 345 mm (todos ventilados)

Prestaciones

(cifras preliminares)

0 - 100 km/h: 		7,9 seg  (E85), 8,3 seg (gasolina)

80 - 120 km/h (5ª):	8,8 seg  (E85), 11,2 seg (gasolina)

Velocida máxima:	216 km/h (E85), 192 km/h  (gasolina)

Consumo (combinado):   4,9 l/100km (gasolina), 6,4 l/100km (E85)

Emisiones CO2:              117 g/km (gasolina), 105 g/km (E85)