Forester: Ficha técnica

|  |  |  |  | Symmetrical AWD (Tracción total) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2.0X |  | 2.0XS |  |
|  |  |  |  | 5MT Doble régimen | SPORTSHIFT*1 E-4AT | 5MT Doble régimen | SPORTSHIFT*1 E-4AT |
| MOTOR |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  | de gasolina, 4 tiempos y 4 cilindros horizontalmente opuestos, |  |  |  |
|  |  |  |  | Doble árbol de levas, 16 válvulas |  |  |  |
|  | Diámetro y carrera | mm |  | 92,0 x 75,0 |  |  |  |
|  | Cilindrada | cc |  | 1.994 |  |  |  |
|  | Relación de compresión |  |  | 10,2 |  |  |  |
|  | Alimentación |  |  | Inyección secuencial multipunto |  |  |  |
|  | Capacidad depósito combustible | lit. |  | 60 |  |  |  |
| RENDIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potencia máxima (DIN) | kW(CV)/rpm |  | 110(150)/6.000 |  |  |  |
|  | Par máximo (DIN) | Nm(kgfm)/rpm |  | 196(20.0)/3.200 |  |  |  |
|  | Velocidad máxima (en 5ª) | km/h |  | 184 | 185 | 184 | 185 |
|  | Aceleración (0-100 km/h) | seg. |  | 11.0 | 12.7 | 11.0 | 12.7 |
|  | Consumo*2 lit./100 km | Urbano |  | 10.9 | 11.2 | 10.9 | 11.2 |
|  |  | Extra-urbano |  | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 |
|  |  | Combinado |  | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
|  | Emisiones CO2 *2 g/km | Urbano |  | 256 | 263 | 256 | 263 |
|  |  | Extra-urbano |  | 165 | 163 | 165 | 163 |
|  |  | Combinado |  | 198 | 199 | 198 | 199 |
| TRANSMISIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de tracción total |  |  | CDG | ACT | CDG | ACT |
| DIMENSIONES Y PESOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Largo total | mm |  | 4.560 |  |  |  |
|  | Ancho total | mm |  | 1.780 |  |  |  |
|  | Alto total | mm |  | 1.700 |  |  |  |
|  | Distancia entre ejes | mm |  | 2.615 |  |  |  |
|  | Vía | Delantera mm |  | 1.530 |  |  |  |
|  |  | Trasera mm |  | 1.530 |  |  |  |
|  | Distancia mínima al suelo (en orden de marcha) |  | mm | 215 |  |  |  |
|  | Plazas | personas |  | 5 |  |  |  |
|  | Peso en orden de marcha | kg |  | 1.475 | 1.485 | 1.485 | 1.495 |
|  | Potencia de remolque | kg |  | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 |
| TRANSMISIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relación de marchas | 1ª |  | 3.454 | 2.785 | 3.454 | 2.785 |
|  |  | 2ª |  | 2.062 | 1.545 | 2.062 | 1.545 |
|  |  | 3ª |  | 1.448 | 1.000 | 1.448 | 1.000 |
|  |  | 4ª |  | 1.088 | 0.694 | 1.088 | 0.694 |
|  |  | 5º |  | 0.871 | – | 0.871 | – |
|  |  | Marcha atrás |  | 3.333 | 2.272 | 3.333 | 2.272 |
|  | Relación final |  |  | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.111 |
|  | Relación de transmisión auxiliar (reductora) |  |  | 1.447 | – | 1.447 | – |
| CHASIS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección |  |  | Piñón y cremallera |  |  |  |
|  | Suspensión |  |  | Independiente a las 4 ruedas |  |  |  |
|  |  |  |  | Delantera: tipo barra MacPherson, Trasera: tipo doble horquilla |  |  |  |
|  | Radio de giro mínimo | m |  | 5,3 |  |  |  |
|  | Frenos | Delanteros |  | De disco ventilados |  |  |  |
|  |  | Traseros |  | De disco |  |  |  |
|  | Neumáticos |  |  | 215/65R16 |  | 215/65R16 |  |
| CDG: Diferencial central con LSD de acople viscoso ACT: AWD con sistema activo de reparto de par *1 SPORTSHIFT: Marca registrada de Prodrive Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |
| *2 Consumo y emisiones de CO2 : según 80/1268/EEC-2004/3/EC. |  |  |  |  |  |  |  |
| El peso en orden de marcha del vehículo varía dependiendo del equipamiento opcional que incorpore. |  |  |  |  |  |  |  |
| Las especificaciones técnicas y la gama de modelos pueden variar dependiendo de los mercados. |  |  |  |  |  |  |  |

Revoluciones del motor (rpm)

Par motor (Nm)

Potencia del motor (kW)

Forester 2.0X y 2.0XS