| Motor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Motores | B6304T2 | D5244T5 | D5244T4 |
| Tipo | In-line 6 cyl. Turbo | In-line 5 cyl., turbo diesel | In-line 5 cyl., turbo diesel |
| Configuración | AWD | AWD | AWD |
| Despalamiento | 2953 cm³ | 2400 cm³ | 2400 cm³ |
| Carrera | 82,0 mm | 81,0 mm | 81,0 mm |
| Stroke | 93,2 mm | 93,15 mm | 93,15 mm |
| Compresión Ratio | 9,3:1 | 17,3:1 | 17,3:1 |
| Válvulas, Nº / Cilindros | 4 ea. | 4 ea. | 4 ea. |
| DOHC / SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Gestión del motor | Integrated fuel (SFI) / ignition control system | Common rail electronic fuelling | Common rail electronic fuelling |
| Secuencia de encendido | 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 | 1 - 2 - 4 - 5 - 3 | 1 - 2 - 4 - 5 – 3 |
| Régimen de ralentí (rpm) | 650 rpm | 700 rpm | 700 rpm |
| Combustible, tipo, octanaje | For best performance and lowest fuel consumption 98 RON is recommended. For normal driving 95 RON can be used. 91 RON should only be used in exceptional cases. | Diesel. Cetane Number min 48 | Diesel. Cetane Number min 48 |
| Máximas revoluciones del motor | 6500 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm |
| Potencia máxima | 285 CV / 5600 rpm | 163 CV/ 4000 rpm | 185 CV / 4000 pm |
| Par máximo Nm/rpm | 400 / 1500 - 4800 Nm | 340 / 1750-2750 Nm | 400 / 2000-2750 Nm |
| Capacidad alternador | 180 A | 150 A | 150 A |
| Transmisión |  |  |  |
| Transmisiones | AW TF-80SC | M66E H6A / AW TF-80SC | M66E H6A / AW TF-80SC |
| 1ª velocidad | 4.15 | 3,75 / 4,15 | 3,75 / 4,15 |
| 2ª velocidad | 2.37 | 1,91 / 2,37 | 1,91 / 2,37 |
| 3ª velocidad | 1.56 | 1,19 / 1,55 | 1,19 / 1,55 |
| 4ª velocidad | 1.16 | 0,84 / 1,16 | 0,84 / 1,16 |
| 5ª velocidad | 0.86 | 0,65 / 0,86 | 0,65 / 0,86 |
| 6ª velocidad | 0.69 | 0,54 / 0,69 | 0,54 / 0,69 |
| Marcha atrás | 3.39 | 3,21 / 3,39 | 3,21 / 3,39 |
| Caja manual/grupo final | - | 4.79 | 4.79 |
| Caja automática/grupo final | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Prestaciones |  |  |  |
| Caja de cambios | Automatica | Manual / Automatica | Manual / Automatica |
| Aceleración, 0-100 km/h | 7,5 sec | 10,5 sec / 10,9 sec | 9,5 sec / 9,9 sec |
| Velocidad máxima | 210 km/h | 195 km/h / 190 km/h | 205 km/h / 200 km/h |
| Medidas y volúmenes |  |  |  |
| Longitud | 4628 mm | 4628 mm | 4628 mm |
| Anchura | 1891 mm | 1891 mm | 1891 mm |
| Anchura con retrovisores | 2142 mm | 2142 mm | 2142 mm |
| Altura inc. Antena | 1713 mm | 1713 mm | 1713 mm |
| Altura con raíles de techo | 1672 mm | 1672 mm | 1672 mm |
| Batalla | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm |
| Vía delantera (17"/18") | 1632 mm / 1632 mm | 1632 mm / 1632 mm | 1632 mm / 1632 mm |
| Vía trasera (17"/18") | 1586 mm / 1586 mm | 1586 mm / 1586 mm | 1586 mm / 1586 mm |
| Distancia al suelo | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Ángulo de ataque (º) | 22,0 degr | 22,0 degr | 22,0 degr |
| Ángulo de salida (º) | 27,0 degr | 27,0 degr | 27,0 degr |
| Profundidad vadeo (Vel. máxima 10 km/h) | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Pesos y coeficientes |  |  |  |
| Peso en orden de marcha (Depende del tipo de motor, cambio, etc etc.) | 1825 kg - 1990 kg | 1825 kg - 1990 kg | 1825 kg - 1990 kg |
| Máximo peso de remolcable | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Máximo peso remolcable con freno | 2000 kg | 1800 kg (man) / 2000 kg (aut) | 1800 kg (man) / 2000 kg (aut) |
| Depósito de combustible | 70 l | 70 l | 70 l |
| Coef. Aerodinámico (Cd) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Area frontal de penetración aerodinámica | 2,61 m² | 2,61 m² | 2,61 m² |
| Carga máxima en techo | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Medidas interiores |  |  |  |
| Espacio libre con techo panorámico (delante/atrás) | 966 mm / 969 mm | 966 mm / 969 mm | 966 mm / 969 mm |
| Espacio libre sin techo panorámico (delante/atrás) | 990 mm / 1003 mm | 990 mm / 1003 mm | 990 mm / 1003 mm |
| Anchura a la altura hombros (delante/atrás) | 1439 mm / 1403 mm | 1439 mm / 1403 mm | 1439 mm / 1403 mm |
| Piernas (delante/atrás) | 1047 mm / 924 mm | 1047 mm / 924 mm | 1047 mm / 924 mm |
| Caderas (delante/atrás) | 1377 mm / 1367 mm | 1377 mm / 1367 mm | 1377 mm / 1367 mm |
| Volumen maletero Rueda de repuesto/espacio bajo suelo maletero Kit reparación/ espacio bajo suelo maletero | 490 l / 33 l 495 l / 39 l |  |  |
| Volumen maletero hasta el techo Rueda de repuesto/espacio bajo suelo maletero Kit reparación/ espacio bajo suelo maletero | 705 l / 33 l 710 l / 39 l |  |  |
| Volumen maletero asiento abatido hasta el techo Rueda de repuesto/espacio bajo suelo maletero Kit reparación/ espacio bajo suelo maletero | 1450 l / 33 l 1455 l / 39 l |  |  |
| Volumen maletero asiento abatido hasta bandeja Rueda de repuesto/espacio bajo suelo maletero Kit reparacion/ espacio bajo suelo maletero | 650 l / 33 l 655 l / 39 l |  |  |
| Nivel de carga maletero | 748 mm |  |  |
| Altura de la boca maletero | 802 mm |  |  |
| Altura maletero | 802 mm |  |  |
| Anchura piso maletero | 1130 mm |  |  |
| Anchura de la boca de carga nivel de suelo | 1090 mm |  |  |
| Anchura mínima de la boca de carga | 1034 mm |  |  |
| Anchura máxima de la boca de carga | 1165 mm |  |  |
| Profundidad del maletero desde los asientos traseros | 859 mm / 972 mm |  |  |
| Profundidad del maletero desde asientos delanteros (2ª fila abatidos) | 1695 mm / 1789 mm |  |  |
| Chasis |  |  |  |
| Suspensión delantera | McPherson, muelles helicoidales, amortiguadores hidráulicos, barra estabilizadora |  |  |
| Suspensión trasera | Independiente con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos, barra estabilizadora |  |  |
| Dirección | Asistida de piñón y cremallera |  |  |
| Diámetro de giro | 11,9 m |  |  |
| Vueltas de volante entre topes | 2.9 |  |  |
| Sistema de frenos | Sistema de frenos antibloqueo ABS, reparto electrónico de frenada EBD y ayuda electrónica de frenada EBA |  |  |
| Diámetro discos delanteros | 328 mm |  |  |
| Diámetro discos traseros | 302 mm |  |  |
| Grosor discos delanteros | 30 mm |  |  |
| Grosor discos traseros (Ventilados EPB) | 22 mm |  |  |
| Distancia de frenado a 100-0 km/h | 39 m |  |  |